1. Liktinis įdėklas tuštumoms betone formuoti pagamintas iš plastiko,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad susideda iš dviejų plonasienių kvadratinės plane nupjautos piramidės apvalkalo tipo elementų, užapvalintais kampais su atviru pagrindu (1), veidrodiškai sujungtų vienas su kitu, elementų šoniniuose paviršiuose suformuoti įgaubti grioveliai-piliastrai (4, 5), elementų viršutiniame paviršiuje suformuoti grioveliai (6, 7), o vidinėje pusėje įrengtos briaunos (8). 

2. Liktinis įdėklas tuštumoms betone formuoti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi kojeles - fiksatorius (2, 3) išsikišusius iš liktinio įdėklo elementų dugno ir nukreiptus į išorę, kurie sudalinti į segmentus (12), kiekvienas iš kurių yra tuščiavidurės prizmės kūno elementas su vienu užaklintu, nukreiptu į elemento dugno pusę ir kitu į išorę nuo elemento atviru galu, išdėstytos kojelės-fiksatoriai kampuose taip, kad jie suformuoja tarpą armatūros strypo fiksavimui. 

3. Liktinis įdėklas tuštumoms betone formuoti pagal 1-2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvieno apvalkalo tipo elemento kampuose ir šoniniuose paviršiuose per elemento kraštinių centrus yra įrengti vertikalūs grioveliai-piliastrai (4, 5). 

4. Liktinis įdėklas tuštumoms betone formuoti pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvieno plonasienio apvalkalo tipo elemento dugno plokštumoje lygiagrečiai kraštinėms visu perimetru yra įrengti horizontalūs grioveliai (6) su prasitęsiančiomis iki formos krašto atkarpomis (10) ir du papildomi grioveliai einantys kryžmai per elemento kraštinių centrus (7) ir susijungiantys su vertikaliais grioveliais-piliastrais (11). 

5. Liktinis įdėklas tuštumoms betone formuoti pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvieno plonasienio apvalkalo tipo elemento dugno plokštumoje, elemento viduje, yra įrengtos dvi standumo briaunos (8), einančios per dugno įstrižaines. 

6. Liktinis įdėklas tuštumoms betone formuoti pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvieno plonasienio apvalkalo tipo elemento apatinio atviro pagrindo kontūru yra įrengta ištisa standumo briauna (9) išsikišusi į elemento išorę. 

7. Liktinis įdėklas tuštumoms betone formuoti pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvieno liktinio įdėklo plonasienio apvalkalo tipo elemento viršutinė plokštuma, formuojanti elemento dugną, turi keturias lūžio linijas, einančias per įstrižaines, kurių pagalba formuojamas jos centro taško iškilimas į išorinę elemento pusę taip, kad dugnas turi lėkštos piramidės formą su kvadratinio kontūro pagrindu. 

8. Liktinis įdėklas tuštumoms betone formuoti pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kojelės-fiksatoriai išdėstyti elemento dugno horizontalių griovelių (6, 7) suformuoto kvadrato viršūnėse ir pusiaukraštinėse ir kojelių-fiksatorių ir elemento dugno sujungimo vietoje yra palikti grioveliai (13) ir skylės (14) oro pašalinimui betonuojant iš apatinės liktinio klojinio dalies. 

9. Liktinis įdėklas tuštumoms betone formuoti pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvieno plonasienio nupjautinės piramidės formos apvalkalo tipo elemento dugno plokštumos centre yra skylė (15) oro pašalinimui betonuojant iš apatinės liktinio klojinio dalies. 
