1. Juostinio žemės dirbimo ir sėjos technologinis įrenginys, kurį sudaro rėmas bei prie jo pritvirtintos darbinės dalys, t.y. diskiniai nužertumai, kaltinis noragėlis, išpjaustytų ašmenų diskinės lėkštes,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai sumontuotas pavažinis noragėlis, įrengta sėkladėžė, sėjamasis aparatas, sėklų užžėrimo lėkštes ir prispaudimo volelis, suformuoja vienu važiavimu tinkamas augalų auginimui agrotechnikos sąlygas.

2. Technologinis įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo kiekvienos darbinės dalies technologiniai ir techniniai parametrai (padėties kampas, įgilinimas, atstumas tarp dviejų darbinių dalių, forma, matmenys) nepriklausomai nuo kitų darbinių dalių gali būti reguliuojam ir esant reikalui nesudėtingai keičiami, siejant tenkinti juostiniam žemės dirbimui ir sėjai keliamus agrotechnikos reikalavimus.