PAGE  

1. Kompleksinio terapinio poveikio prietaisas gydant diabetą, turintis juostą (1), kurios viduryje pritvirtintas korpusas (2), kuriame įmontuoti infraraudonosios spinduliuotės šaltinis (9), gintaro spalvos šviesos spinduliuotės šaltinis (10), valdymo įtaisas (4), moduliatorius (5) su atmintine (6) valdymo signalui įrašyti ir optinė fokusuojanti sistema (11), ir juostoje (1) simetriškai korpuso (2) atžvilgiu įtaisytus elektromagnetus (12, 13),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prietaisas turi dvi elektrodų poras (17) ir (18), sujungtas su stiprintuvu (16), ir korpuse (2) įmontuotą žemų dažnių stiprintuvą (16), kurį sinchroniškai valdo moduliatorius (5).

2. Kompleksinio terapinio poveikio prietaisas gydant diabetą pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viena elektrodų pora (17) įmontuota korpuso (2) viduje simetriškai optinės fokusuojančios sistemos (11) atžvilgiu, o kita elektrodų pora (18) pritvirtinta ant juostos (1), priešingoje korpuso (2) atžvilgiu pusėje.

3. Kompleksinio terapinio poveikio prietaisas gydant diabetą pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad iš nukreiptos į pacientą juostos (1) pusės korpusas (2) yra įgaubtas.

