1. Dujinio agento, gauto, deginant kietą, skystą ar dujinį kurą, ir turinčio vandenyje tirpias ir (arba) netirpias pašalines daleles, apdorojimo skystu agentu įrenginys, turintis dujinio agento tiekimo sistemą, skysto agento tiekimo ir surinkimo sistemą bei dujinio agento apdorojimo skystu agentu kamerą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dujinio agento tiekimo sistemą sudaro

dujinio agento tiekimo vamzdynas (1), skirtas atskirti dujinį agentą nuo aplinkos ir nukreipti dujinio agento tiekimą į darbinę kamerą (5) bei paimti dujinį agentą po sąveikos iš darbinės kameros (5),

dujinio agento vamzdyno armatūra (2), skirta atidaryti, nutraukti (uždaryti), reguliuoti ir (arba) paskirstyti dujinio agento tiekimo srautus,

dujinio agento tiekimo ventiliatorius (3), skirtas užtikrinti dujinio agento paėmimą iš jo kaupimo, gamybos vietos arba dujinio agento transportavimo magistralės ir priverstinį tiekimą į darbinę kamerą (5) bei priverstinį šalinimą iš darbinės kameros (5), ir

skysto agento lašų gaudyklė (4), skirta pašalinti skysto agento likučius iš dujinio agento po sąveikos,

tuo, kad skysto agento tiekimo sistemą sudaro

skysto agento talpa (6), skirta skysto agento atsargai laikyti bei skysto agento pertekliaus grąžinimui iš darbinės kameros (5),

skysto agento tiekimo vamzdynas (7),

skysto agento vamzdyno armatūra (8), ir

skysto agento tiekimo siurblys (9), skirtas skysto agento paėmimui iš skysto agento talpos (6) ir tiekimui nustatytu slėgiu į skysto agento purkštukus (10), įrengtus darbinėje kameroje (5),

tuo, kad dujinio agento apdorojimo skystu agentu kamerą sudaro

darbinė kamera (5) ir kameros sujungimas (11) su skysto agento talpa (6), skirtas išpurkšto skysto agento pertekliaus surinkimui (sutekėjimui) į skysto agento talpą (6) ir skysto agento hidrauliniam uždoriui tarp dujinio agento ir aplinkos,

ir tuo, kad įrenginys turi:

šilumokaitį, skirtą agentų temperatūros pakėlimui arba sumažinimui, kai turi būti pakeista agentų temperatūra, atliktas prisotinimas skysčio garais ir (arba) įvykdyta dujinio agento dalies kondensacija;

valymo įrenginį(-ius), skirtą(-us) skysto agento valymui, kai skystas agentas naudojamas dujinio agento valymui (išplovimui);

atskyrimo ir (arba) kaupimo įrenginį(-ius), skirtą(-us) chemiškai apdoroto skysto agento ir (arba) dujinio agento atskyrimui ir (arba) kaupimui.

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dujinio agento apdorojimo skystu agentu darbinė kamera (5) gali būti horizontalioje padėtyje, vertikalioje padėtyje arba pasvirusi bet kokiu kampu tarp horizontalios ir vertikalios padėčių.

3. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad darbinės kameros (5) skerspjūvis gali būti stačiakampis, ovalus, apvalus, kvadratinis ar bet kokios kitos formos.

4. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sujungimas (11) su skysto agento talpa (6) yra kameros (5) dalis.

5. Įrenginys pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sujungimas (11) su skysto agento talpa (6) yra vamzdis, rankovė, žarna ar pan.

6. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skysto agento talpa (6) yra prijungta prie darbinės kameros (5) bet kokiu kampu α nuo 0o iki 360o ir bet kurioje vietoje tarp ašių I ir II.

7. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dujinis agentas gali būti tiekiamas į darbinę kamerą (5) viena arba keliomis kryptimis (12, 13, 14, 15 ir 16) ir gali būti šalinamas iš darbinės kameros (5) viena arba keliomis kryptimis (17, 18, 19, 20 ir 21).

8. Įrenginys pagal bet kurį ankstesnį 1-7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gali būti blokuojamas pagal poreikį su kitais įrenginiais į blokus po du, tris ar daugiau, praktiškai neribojant darbinių kamerų (5) tarpusavio konfigūracijos.

9. Įrenginys pagal 1-8 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dujinio agento tiekimo sistema, skysto agento tiekimo ir surinkimo sistema bei dujinio agento apdorojimo skystu agentu kamera yra pagaminti iš medžiagų, chemiškai ir termiškai atsparių tiek dujinio agento ir skysto agento poveikiui, tiek naujai po sąveikos gautų darinių (junginių) poveikiui.

10. Įrenginys pagal 1-9 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tai yra utilizatorius arba kondensacinis ekonomaizeris.

11. Įrenginys pagal 1-9 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tai yra plautuvas, įgalinantis išvalyti (išplauti) iš dujų skrajojančias daleles.