1. Saulės energijos modulių integravimo į statinio statybos ir interjero elementus sistema, susidedanti iš tarpusavyje sujungtų saulės šviesos modulio, srovės keitiklio, apskaitos įrenginio bei elektros skirstomųjų tinklų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad į sistemą yra įmontuotas valdiklis, o saulės šviesos modulis yra integruotas į statinio vidinę bei išorinę palanges, ant lango vidaus ir išorės sumontuotas žaliuzes, roletus bei statinio stogo parapetus.

2. Saulės energijos modulių integravimo į statinio statybos ir interjero elementus sistema, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad saulės šviesos modulis integruotas į statinio vidinę bei išorinę palanges gali būti stacionarus bei su galimybe reguliuoti pasvirimo kampą pagal saulės šviesą.

3. Saulės energijos modulių integravimo į statinio statybos ir interjero elementus sistema, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad saulės šviesos modulis, integruotas į lango vidaus ir išorės sumontuotas žaliuzes, pastarųjų juostelės gali būti reguliuojamos vertikalia ar horizontalia kryptimis ir turi galimybę išsiskleisti arba susiglausti vertikalia arba horizontalia kryptimis, priklausomai nuo žaliuzės tipo bei vartotojo poreikių.

4. Saulės energijos modulių integravimo į statinio statybos ir interjero elementus sistema, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad saulės šviesos modulis, integruotas į statinio roletus gali būti susukamas bei išskleidžiamas, priklausomai nuo vartotojo poreikių.
