1. Sraigtinis implantas (1) su koteliu (5) ir sriegio sritimi (6), skirta jį įtvirtinti kaulinėje medžiagoje, ir galvute (3) su kontaktiniu paviršiumi (4) arba angomis, skirtomis pagelbėti uždedant įvadą, be to, kotelis (5) ir galvutė (3) yra padaryti vientisiniai,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kotelis (5) tarp sriegio (6) ir galvutės (3) turi bent vieną atskyrimo vietą (7a – c), kuria galvutė (3) yra atskiriama nuo viršutinio kotelio (5) dalies, ir atskiriama galvutė (8, 8‘) yra keičiama, kuri ant likusios apatinės galvutės (5) dalies gali būti pritvirtinta.
2. Sraigtinis implantas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad keičiama galvutė (8, 8‘) turi gręžtinę skylę (11, 11a), kuri yra suderinta su kotelio (5) skerspjūviu ir į kurią gali būti įvestas kotelis.
3. Sraigtinis implantas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad keičiama galvutė (8, 8‘) ir kotelis (5) turi bent 3 mm perdangos plotą gręžtinės skylės (11, 11a) srityje.
4. Sraigtinis implantas pagal 1 – 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad keičiama galvutė (8, 8‘) cementu arba plastiku pritvirtinta ant kotelio (5).
5. Sraigtinis implantas pagal 1 – 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad keičiama galvutė (8, 8‘) gręžtinės skylės (11, 11a) srityje turi kitą gręžtinę skylę (13) arba ertmę perteklinio cemento ištekėjimui.
6. Sraigtinis implantas pagal 1 – 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gręžtinės skylės (11a) keičiamos galvutės (8, 8‘) skerspjūvis yra neapvalus.
7. Sraigtinis implantas pagal 1 – 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vidinė gręžtinė skylė (11, 11a) yra išdėstyta kampu į keičiamos galvutės (8‘) centrinę ašį (14).

8. Keičiama galvutė (8, 8‘) su vidine gręžtine skyle (11, 11a) tvirtinimui ant sraigtinio implanto (1) kotelio (5) pagal 1 – 6 punktus.
9. Keičiama galvutė (8‘) su vidine gręžtine skyle (11, 11a) tvirtinimui ant sraigtinio implanto (1) kotelio (5) pagal 1 – 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vidinė gręžtinė skylė (11, 11a) išdėstyta kampu į keičiamos galvutės (8‘) ašinę ašį (14).

