PAGE  

1. Įrenginys horizontaliam stuburo tempimui skystoje terpėje, turintis:

vonią (1) su kampu padaryta atrama (2), ant kurios išdėstomas tempimo skydas (3), ant kurio paguldomas pacientas, uždedant fiksavimo elementus ir

sudarančius tempimo apkrovos mechanizmą: skriemulių ir lynų blokus (5',6') paciento galvos ir kojų zonose, strypus (5, 6), kreipiančiąsias (4, 4'), 

pasižymintis tuo, kad tempimo apkrovos mechanizmo skriemulių ir lynų blokai 

(5',6') paciento galvos ir kojų zonose, išdėstyti ant strypų (5,6), yra perkeliami tiek 

vertikaliai, tiek horizontaliai kartu su strypais (5, 6), įtaisytais ant simetriškų 

kreipiančiųjų (4, 4'), esančių ant vonios (1) išorinių briaunų.

2. Įrenginys pagal 1 punktą, pasižymintis tuo, kad vonios (1) darbo erdvė (19) yra sandariai atskirta atrama (2) nuo vonios (1) atraminės erdvės (20), kur atraminė erdvė (20) nėra užpildoma skystąja terpe.

3. Įrenginys pagal 2 punktą, pasižymintis tuo, kad vonios (1) darbo erdvė (19) yra padaryta išvien su atrama (2), pavyzdžiui, liejant arba štampuojant.

4. Įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, pasižymintis tuo, kad atraminė erdvė (20) yra, nebūtinai, tuščiavidurė.

5. Įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktą, pasižymintis tuo, kad vonios (1) darbo erdvė (19) turi skystosios terpės įleidimo kanalą (15) ir išleidimo kanalą (16).

6. Įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, pasižymintis tuo, kad strypas (6) vonios (1) paciento kojų zonoje turi lankstą (16), ir skriemulių ir lynų blokas (6') apima skriemulį (6''), kuris ant lanksto (16), kartu su laikikliu (17), gali pasisukti tiek vertikalioje plokštumoje, apie savo ašį, tiek ir horizontalioje plokštumoje, 120º kampo ribose.

7. Įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, pasižymintis tuo, kad skriemulių ir lynų blokų (5', 6') strypai (5, 6) ant kreipiančiųjų (4, 4') gali būti fiksuojami, pavyzdžiui, varžtais (7). 

8. Įrenginys pagal bet kurį iš minėtų punktų, pasižymintis tuo, kad blokų (5', 6') lynų vidiniai galai turi jungtis (9, 12), prie kurių jungiamos svirtys (10, 14) paciento fiksavimo elementų tvirtinimui. 

9. Įrenginys pagal 8 punktą, pasižymintis tuo, kad paciento fiksavimo elementai apima krūtinės ir/arba dubens korsetus ir diržus.

10. Įrenginys pagal 8 arba 9 punktą, pasižymintis tuo, kad papildomai apima stuburo kaklo srities tempimo elementą, pavyzdžiui, Glisono kilpą.

11. Įrenginys pagal bet kurį iš minėtų punktų, pasižymintis tuo, kad papildomai apima vertikalų kronšteiną su autonomine lynų ir svirčių sistema sudėtingos būklės paciento nuleidimui kartu su tempimo skydu (3) ant atramos (2) ir/arba jo pakėlimui su tempimo skydu (3) nuo atramos (2).

12. Įrenginys pagal bet kurį iš minėtų punktų, pasižymintis tuo, kad skystos terpės išleidimo žarna (11) prie išleidimo kanalo (18) prijungta, nebūtinai, per siurblių sistemą.

13. Įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, pasižymintis tuo, kad skystoji terpė yra pasirinkta iš grupės, susidedančios iš vandentiekio vandens, mineralinio vandens, vaistažolių ekstrakto tirpalo, druskų tirpalų, tokių kaip chloridai, sulfidai, radono vonios ir terpentino vonios arba jų mišinių.

14. Įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, pasižymintis tuo, kad skystosios terpės temperatūra yra 37-40ºC ribose.

