1. Aukštos skyros pjezoelektrinis kampinio pozicionavimo įrenginys, susidedantis iš korpuso, kuriame įmontuotas pjezokeraminis žiedas su elektrodais, ant kurio plokščio paviršiaus pritvirtintas žiedo formos elementas, sąveikaujantis su analogiškos formos rotoriumi,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie pjezokeraminio elemento išorinio žiedinio paviršiaus yra standžiai pritvirtintas L formos profilio kontaktinis žiedas, pagamintas iš feromagnetinės medžiagos, kuris centruoja žiedo formos rotorių jo sukimosi ašies atžvilgiu trimis radialinėmis atramomis, iš kurių dvi – pritvirtintos standžiai ir pagamintos iš trinčiai atsparios medžiagos, o viena – pritvirtinta tampriai ir pagaminta iš maža trintimi pasižyminčios medžiagos, pavyzdžiui, ftoroplasto, kas sukuria tamprią įvaržą tarp rotoriaus ir kontaktinio žiedo.

2. Aukštos skyros pjezoelektrinis kampinio pozicionavimo įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie rotoriaus vidinio šoninio paviršiaus taip pat yra standžiai pritvirtintos trys atramos, pagamintos iš pastovių magnetų, padengtų plonu maža trintimi pasižyminčios medžiagos, pavyzdžiui, ftoroplasto sluoksniu, kuriomis rotorius remiasi į kontaktinio žiedo plokščią paviršių ir yra tiksliai bazuojamas jo sukimosi ašiai statmenos plokštumos atžvilgiu.

3. Aukštos skyros pjezoelektrinis kampinio pozicionavimo įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad visos šešios prie rotoriaus pritvirtintos atramos ir trys elementai, pjezokeraminį elementą tampriai tvirtinantys prie pagrindo, yra išdėstyti 120o kampu rotoriaus sukimosi ašies atžvilgiu, kuri sutampa su įrenginio centrine ašimi.

