PAGE  

1. Pakrato gyvūnams gamybos būdas, kuriame sausi šiaudai smulkinami ir presuojami į granules,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagamintos granulės papildomai termiškai apdorojamos, smukinamos malūne, nudulkinamos trijų pakopų dulkių nutraukimo grandinėje ir fasuojamos.
2. Pakrato gyvūnams gamybos būdas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad granulių smulkinimas (malimas) vykdomas malimo mašinoje su sietu, kurio skylučių diametras nuo 8-12 mm.
3. Pakrato gyvūnams gamybos būdas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad granulės susmulkinamos iki plonų plaušelių, kurių ilgis nuo 0,5 iki 5 mm. 
4. Pakrato gyvūnams gamybos būdas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

granulių smulkinimas gali būti vykdomas prieš terminį apdorojimą malūne (4) arba po terminio apdorojimo malūne (9). 
5. Pakrato gyvūnams gamybos būdas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

terminis granulių apdorojimas termokameroje vykdomas karštu oru, kurio temperatūra 90-160 oC 
6. Pakrato gyvūnams gamybos būdas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad terminio apdorojimo laikas nuo 15- 90 min, pasirinktinai pagal apdorojimo temperatūrą.

7. Pakrato gyvūnams gamybos būdas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad terminio apdorojimo procesą reguliuoja automatinė kontrolės sistema (15) , kurios duomenys perduodami ir saugomi personalinio kompiuterio atmintyje.
8. Pakrato gyvūnams gamybos būdas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo susmulkintas pakratas išvalomos nusiurbiant dulkes

9. Pakrato gyvūnams gamybos būdas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dulkių nusiurbimas vykdomas trijų pakopų grandine: ant juostinio transporterio nutraukimo siurbliais (11.1, 11.2, ir 11.3) , bunkeryje siurbliu (11.2) ir siurbliu (11.3) fasavimo metu. 
10. Pakrato gyvūnams gamybos būdas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo pakratas sveriamas ir fasuojamas į maišius, ant kurių tvirtinami atspausdinti produkto sertifikatai su visais produkto apdorojimo rėžimais.
