1. Impulsinės mikrobangų spinduliuotės intensyvumo jutiklis, turintis elektromagnetinės spinduliuotės nukreipimui į jutiklį skirtą anteną bei minėtą kalibruotą jutiklį bei matavimo elementą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jutiklis turi savyje elektromagnetinei spinduliuotei į varžinį elementą nukreipti naudojamą plačiajuostę ruporinę anteną bei perdavimo linija su minėta antena sujungtoje bangolaidžio dalyje išdėstytą varžinį elementą.

2. Impulsinės mikrobangų spinduliuotės intensyvumo jutiklis pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jautrusis elementas yra sudarytas iš dviejų važinių elementų ir elektrinio lauko koncentratoriaus.

3. Impulsinės mikrobangų spinduliuotės intensyvumo jutiklis pagal 1-2 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad vienas iš minėtų važinių elementų yra tiesiogiai per ominį kontaktą pritvirtintas prie bangolaidžio, o antrąjį iš minėtų varžinių elementų nuo bangolaidžio skiria dielektrinė tarpinė.

4. Impulsinės mikrobangų spinduliuotės intensyvumo jutiklis pagal 1-2 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad minėtuosius varžinius elementus jungia laidi folija, o signalo kontaktas yra prijungtas prie antrojo iš minėtų varžinių elementų.

5. Impulsinės mikrobangų spinduliuotės intensyvumo jutiklis pagal 1-4 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad varžinių elementų savitoji varža bei matmenys ir elektrinio lauko koncentratoriaus dielektrinė skvarba bei matmenys yra parenkami žinant elektromagnetinio lauko surinkimui naudojamos plačiajuostės ruporinės antenos dažnines savybes.
