1. Diskinė bičių duonos kūlimo mašina, susidedanti iš korpuso su žaliavos pakrovimo ir išbyrėjimo angomis, viduje patalpinto elektros variklio, ant kurio vertikalaus veleno pritvirtintas trupintuvas,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad trupintuvas yra disko formos, turintis dvi ir daugiau menteles, suformuotas iš to paties disko medžiagos ir nukreiptas į pakrovimo angos pusę.

2. Diskinė bičių duonos kūlimo mašina pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mentelės yra pasvirę 0-30 laipsnių kampu nuo statmenos diskui padėties priešinga jo sukimosi kryptimi, o jų aštrios briaunos yra užapvalintos.