1. Kabančio lyno galo fiksatorius, turintis kabantį lyną, o ant konstrukcinės dalies yra padarytas griovelis su įtraukimo ir ištraukimo angomis,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kabančio lyno galo fiksatorius pagrinde turi montavimo tvirtintuvą ir lyno dalį, naudojamą lyno apvyniojimui, minėtas tvirtintuvas turi griovelį, kur viršutinė minėto griovelio dalis turi griovelio išėjimo angą, o apatinė minėto griovelio dalis turi griovelio prakišimo angą, o minėtas tvirtintuvas yra fiksuojamas aukštai ant nuolatinės sėdynės, o lyno dalis įkišama į griovelį, kai fiksuojamas lyno galas praeina pro minėtą griovelio prakišimo angą iš apačios į viršų ir apsivynioja ant minėto lyno dalies, o minėta lyno dalis įkišama į minėtą griovelį pro griovelio prakišimo angą tam, kad pritvirtintų užfiksuotą lyno galą.

2. Kabančio lyno galo fiksatorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta nuolatinė sėdynė aukštyje turi montavimo paviršių, o lyno dalis yra fiksuojama ant tvirtintuvo tarp minėto montavimo paviršiaus ir minėto griovelio.

3. Kabančio lyno galo fiksatorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas tvirtintuvas taip pat turi užpakalinę plokštelę, o lyno dalis yra fiksuojama ant tvirtintuvo tarp minėtos užpakalinės plokštelės ir minėto griovelio.

4. Kabančio lyno galo fiksatorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėto lyno dalis yra U-formos, padaryta apvaliai lenkiant medžiagą iš metalo .

5. Kabančio lyno galo fiksatorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta lyno dalis yra V- formos, padaryta apvaliai lenkiant medžiagą iš metalo.

6. Kabančio lyno galo fiksatorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas griovelis yra tokios struktūros, kuri viršuje yra plati, o apačioje siaura.

7. Kabančio lyno galo fiksatorius pagal bet kurį iš 1-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viršutinė minėto lyno dalies pusė turi išorinius sparnus, išsiplečiančius į išorę, minėta lyno dalis yra įkišama į minėtą griovelį pro griovelio išėjimo angą, o išoriniai sparnai lieka griovelio išėjimo angos išorėje, kur išoriniai sparnai yra sukabinti ir pritvirtinti prie griovelio išėjimo angos.

8. Kabančio lyno galo fiksatorius pagal  punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėti išoriniai sparnai yra į kablį panašios formos.