Džiovykla, susidedanti iš besisukančio būgno su pakėlimo lentynomis, varomo elektros variklio per reduktorių ir krumpliaratinį vainiką, priekinės nejudamos kameros su karštų degimo produktų įėjimo atvamzdžiu bei gatavo produkto išleidimo lataku, o taip pat su galine nejudama kamera su ataušusių dujų išėjimo atvamzdžiu ir su šlapio produkto padavimo lataku ir  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad besisukančios džiovyklos priekinėje dalyje įrengtas šilumokaitis, kurį sudaro sinchroniškai su džiovykla besisukantis vamzdžių paketas, kurio vienoje rėtinėje įmontuoti produkto pasėmimo kaušai, kurių kiekis parinktas priklausomai nuo paduodamo produkto kiekio ir džiovyklos apsisukimų skaičiaus, o šilumokaičio korpuse įtvirtinti produkto iškrovimo vamzdžiai, kurių kiekis ir parinktas pagal iškraunamo produkto kiekį ir džiovyklos apsisukimų skaičiaus, o jų ilgis parinktas pagal pageidaujamą produkto išbuvimo karštoje aplinkoje laiką.
