1. Įvairių elektromagnetinių bangų šaltinių skleidžiamą energiją absorbuojantis mobilus arba stacionarus šilumokaitis, skirtas įvairių rūšių dujų arba skysčių pašildymui ir jų perdavimui, turintis:

- išorinę skaidrę apsauginę atitvarą, kurios viduje įmontuota šilumokaičio plokštė tam tikru atstumu nuo apsauginės atitvaros krašto;

- šilumą absorbuojančią šilumokaičio plokštę, pagamintą iš kietos fazės medžiagos, kuri absorbuoja elektromagnetinio bangų šaltinio spinduliuotę ir verčia ją šilumos arba elektros energija;

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šilumą absorbuojanti šilumokaičio plokštė (15) turi formuojančias detales (1-14) realizuotas kaip įvairių formų plokšteles, kurios nukreipia šilumnešio srautą šilumokaičio plokštės (15) plokštumos atžvilgiu tai į vieną, tai į kitą šilumokaičio plokštės (15) pusę kertant ją tose vietose, kur tos formuojančios detalės (1-14) yra įrengtos, taip suformuojant turbulencinį laminarinį šilumnešio srauto judėjimą, kuris pagal trajektoriją primena gyvatės šliaužimo kelią.

2. Šilumokaitis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šilumokaičio plokštėje (15) įrengtos šilumnešio srautą (17) formuojančios detalės yra (8) formos, ir kurios nukreipia šilumnešio srautą (17) šilumokaičio plokštės (15) plokštumoje į kairę arba į dešinę šilumnešio srauto judėjimo atžvilgiu kol tas srautas dar nesuspėja pereiti iš priekinės dalies į nugarinę arba atvirkščiai.

3. Šilumokaitis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šilumokaičio plokštėje (15) įrengtos šilumnešio srautą (17) formuojančios detalės yra (5), (6) arba (11) formos, ir kurių pagalba šilumnešio srauto (17) laminarinis judėjimas paverčiamas turbulenciniu.

4. Šilumokaitis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šilumokaičio plokštėje (15) įrengtos šilumnešio srautą (17) formuojančios detalės yra bet kurios vienos iš (1), (2), (3), (4), (7) arba (9) formos.

5. Šilumokaitis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šilumokaičio plokštėje (15) įrengtos šilumnešio srautą (17) formuojančios detalės yra (12) formos.

6. Šilumokaitis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šilumokaičio plokštėje (15) įrengtos šilumnešio srautą (17) formuojančios detalės yra (13) formos, ir kurios įrengiamos viršutinėje šilumokaičio plokštės (15) dalyje.

7. Šilumokaitis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šilumokaičio plokštėje (15) įrengtos šilumnešio srautą (17) formuojančios detalės yra (14) formos.

8. Šilumokaitis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtos formuojančios detalės (1-14) sudaro vientisą konstrukciją su šilumokaičio plokšte (15), tokiu būdu atskiros minėtos šilumokaičio plokštės (15) dalys yra suformuojamos atlenkimo būdu parenkamu kampu, arba yra pritvirtintos prie šilumokaičio plokštės (15) karkaso.

9. Šilumokaitis pagal 1 punktą, turintis lango stiklą kaip apsauginę atitvarą ir žalizių karkasą kaip šilumokaičio plokštę su žaliuzių plokštelėmis,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai turi žvynų lanko formos pluoštą, esantį greta žaliuzių plokštelių plokštumos už jos, siekiant suformuoti šilumnešio kelią, kuris nuo žaliuzių plokštelių pusės, kildamas į viršų, būtų nukreiptas žvynų plokštelių pusės link, o pasiekdamas žvynų plokštelių plokštumos pusės dėl lanko formos įdubimų būtų sugrąžinamas atgal žaliuzių plokštelių pusės link, tokiu būdu, linguojant, pasiektų šilumokaičio viršutinės dalies ir patektų į patalpas arba į energijos generavimo sistemas.