1. Kompleksinis NT šalinimo būdas, naudojant NT biodegraduojančių mikroorganizmų derinius (biopreparatus), sudarytus iš NEM ir NOM,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima šias etapus:

(a) užterštos aplinkos įvertinimą ir NT sudėties bei kiekio nustatymą;

(b) mikroorganizmų derinio parinkto iš NEM (Pseudomonas sp. NJ13, Acinetobacter sp. PR82, Acinetobacter sp. N3) ir NOM (Acinetobacter sp. N3, Acinetobacter sp. NJ9, Acinetobacter sp. NJ5), parinkimą tokiu būdu, kad gauti preparatai veiktų plačiose skirtingos cheminės prigimties naftos angliavandenilių koncentracijų ribose bei esant skirtingiems aplinkos parametrams: reljefams, gamtinėms zonoms, temperatūroms, drėgmei ir atmosferos slėgiams;

(c) NT atskyrimo su NEM;

(d) NT suskaidymo su NOM; 

e) BKPAM nuo NT atskirto vandens panaudojimą grunto drėkinimui;

(f) fitoatstatymo panaudojimą likutiniam NT išvalymui.

2. Kompleksinis NT šalinimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad (b) pakopoje naudojamas biopreparatas yra mišinys iš vieno NEM ir mažiausiai vieno NOM štamų.

3. Kompleksinis NT šalinimo būdas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad NT yra skirtingos cheminės prigimties naftos angliavandeniliai: tiesios grandinės, šakoti, aromatiniai angliavandeniliai ir kiti NT junginiai.
4. Kompleksinis NT šalinimo būdas pagal bet kurį 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojant NEM ir NOM derinius skirtinguose aplinkos objektuose gali būti išvalomi NT koncentracijų ribose nuo maksimalios (~100 %) iki minimalios (~0 %) koncentracijų, bet optimaliausiai - koncentracijų ribose nuo 35 iki 0 %. 

5. Kompleksinis NT šalinimo būdas pagal bet kurį iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad NT emulgavimui ir jų oksidavimui naudojama sintetinės PAM derinyje su NOM štamais.

6. Kompleksinis NT šalinimo būdas pagal bet kurį iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad emulgavimui ir oksidavimui naudojama bakterinės kilmės PAM derinyje su NOM štamais.

7. Kompleksinis NT šalinimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vanduo, panaudotas NT išplovimui iš grunto, gali būti panaudotas to paties grunto drėkinimui, kadangi likusieji NT iš jo pašalinami.

8. Kompleksinis NT šalinimo būdas pagal 5 arba 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bakterinės kilmės ir sintetinės PAM tirpalai gali būti panaudoti daug kartų, prieš tai kaskart nuo jų atskiriant NT.

9. Kompleksinis NT šalinimo būdas pagal bet kurį iš 5-8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bakterinės kilmės PAM tirpale yra gyvų NEM ląstelių.

10. Kompleksinis NT šalinimo būdas pagal bet kurį iš 1-10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad NT emulgavimas atliekamas terpėje pH 6-11 intervale ir 20-90 °C temperatūrų intervale.

11. Kompleksinis NT šalinimas būdas pagal bet kurį iš 1-11 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad NT skaidymas su NOM atliekamas esant pH 2-8,5 intervale ir 4-40 °C temperatūrų intervale, geriausiai esant pH=7 ir 30 °C temperatūrai.

12. Kompleksinis NT valymo būdas pagal bet kurį iš 1-11 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas NT šalinimas yra atliekamas in situ arba ex situ.

13. Kompleksinis NT šalinimo būdas pagal bet kurį iš 1-12 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad NT šalinimas gali būti pradedamas ex situ ir po migruojančios NT frakcijos pašalinimo gali būti tęsiamas in situ. 

14. Kompleksinis NT šalinimas būdas pagal bet kurį iš 1-13 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad po aplinkos valymo nuo NT, panaudojant NEM ir NOM derinius, yra taikomas fitoatstatymas.

15. Ekspertinė sistema,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėta sistema yra skirta panaudoti kompleksiniam NT šalinimo būdui pagal bet kurį iš 2-14 punktus, bei tuo, kad ji apima: pradinės NT sudėties bei aplinkos parametrų įvertinimą, valymo būdo, panaudojant NEM ir NOM ir jų derinius, jų koncentracijų, išplovimo ir biodegradavimo parametrų parinkimą ir augalų fitoremediacijai parinkimą. 

