PAGE  

1. Hibridinis energetinis segmentas, įrengtas ant daugiafunkcinės komunikacijos linijos, turinčios tunelio pavidalo konstrukciją (5) su viduje atskirtais komunikaciniais kanalais (6, 7 ir 8) ir atramas (1), ant kurių įtvirtinta tunelio pavidalo konstrukcija (5), kur ant tunelio paviršiaus (12) sumontuoti saulės elementai (13) ir ant atramų (1) įrengti vėjo jėgainių elementai (2),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atramos yra bokštų (1) pavidalo, kur bokštai (1) turi papildomą skersinę (3) ir vertikalią (4) atramas, ant kurių sumontuotas tunelis (5), ir kad tunelio (5) viršutinė sienelė (12) yra nuožulni ir orientuota saulės atžvilgiu.
2. Energetinis segmentas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant tunelio (5) viršutinės sienelės (12) įrengti bėgiai (14), kuriais juda saulės elementų (13) valytuvo vežimėlis (15).
3. Energetinis segmentas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad valytuvo vežimėlis (15) turi varomus ratukus (17) ir pasukamus valymo šepečius (18).
4. Energetinis segmentas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad valytuvo vežimėlis (15) turi aptarnavimo laiptelius (21) ir apsauginį stogelį (22).
5. Energetinis segmentas pagal 1-4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tunelio (5) viršutinės sienelės (12) žemutinėje dalyje įtaisyti vandens surinkimo latakai (23), sujungti su vandens surinkimo talpa (25), sujungta su hidrojėgainės turbina. (26).
6. Energetinis segmentas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vandens surinkimo talpa (25) įrengta atramos bokšte (1).
7. Energetinis segmentas pagal 5 arba 6 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad vandens surinkimo talpa (25) sujungta su žemutiniu vandens telkiniu (27).
8. Hibridinis saulės, vėjo ir vandens energetinis segmentas pagal 5-7 punktus.
9. Energetinis segmentas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žemutinis vandens telkinys (27) per vandens pakėlimo įtaisą (28) sujungtas su aukštutiniu vandens telkiniu (31), kuris sujungtas su vandens surinkimo talpa (25).
10. Hibridinis energetinis segmentas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad energetinis segmentas išdėstytas mažiausiai tarp dviejų bokštų (1).

