1. Daugiafermentinis biopreparatas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima Streptomyces gougerotii 101 produkuojamus fermentus, kurie pasižymi proteolitiniu, kolagenaziniu, esteraziniu, amilolitiniu, lipaziniu, gliukanaziniu, dezoksiribonukleaziniu ir lizuojančiu aktyvumais, ir jų kompleksus.

2. Daugiafermentinis biopreparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad auginimo terpė apima Streptomyces gougerotii 101 produkuojamus fermentus pagal vieną iš induktorių, susidedančių iš mielių (fermentų kompleksas A) arba kolageno (fermentų kompleksas B).

3. Daugiafermentinis biopreparatas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad auginimo terpė susideda iš skirtingų induktorių koncentracijų.

4. Daugiafermentinis biopreparatas pagal bet kurį iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad preparatas apima A ir B kompleksus kartu arba atskirai.

5. Daugiafermentinis biopreparatas pagal bet kurį iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad A ir B kompleksų koncentracijos yra nuo 0 iki 100%.

6. Daugiafermentinio biopreparato pagal bet kurį iš 1-5 punktų gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima šias pakopas:

a) A ir B fermentų kompleksų paruošimą;

b) A ir B fermentų kompleksų koncentravimą ir frakcionavimą;

c) A ir B fermentų kompleksų apdorojimą pagrindiniais baltymų išsodinimo agentais, tokiais kaip neorganinėmis druskomis (pvz: NH4SO4, CaCl2), ketonais (pvz: CH3COCH3), sočiais alifatiniais alkoholiais (pvz: CH3CH2OH, CH3CHOHCH3) ir kt.;

d) A ir B kompleksų chromatografinį atskyrimą;

e) A ir B kompleksų stabilizavimą sočiais alifatiniais polihidroksiliais alkoholiais, kurių anglies skeleto ilgis ne trumpesnis negu C3 (pvz: gliceroliu, sorbitoliu, polivinilo alkoholiu);

f) pasirinktinai A ir B kompleksų maišymą.
7. Daugiafermentinio biopreparato gavimo būdas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad A ir B fermentų kompleksai b) pakopoje koncentruojami ultrafiltracijos arba vakuuminio garinimo būdu.
8. Daugiafermentinio biopreparato gavimo būdas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad A ir B fermentų kompleksai frakcionuojami ultrafiltracijos būdu, tam panaudojant 5, 10, 15 ir 50 kDa membranas.
9. Daugiafermentinis biopreparatas pagal bet kurį iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis lizuoja mikroorganizmus: Micrococcus lysodeicticus, Staphylococcus albus, Staphylococcus aureus, Streptococcus haemolyticus, Streptococcus paracitrovorum, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli 078, Escherichia coli 12K, Pseudomonas fluorescens, Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis.
10. Kosmetinė arba farmacinė kompozicija, apimanti daugiafermentinį biopreparatą pagal bet kurį iš 1-5 ir 9 punktų ir kosmetiniu arba farmaciniu požiūriu priimtiną užpildą, skirta panaudoti žaizdų gijimo skatinimui ir odos būklės gerinimui.
11. Kosmetinė arba farmacinė kompozicija pagal 10 punktą, skirta panaudoti imuninės sistemos stimuliavimui, skirtingų žaizdų gydymui, odos priežiūrai ir gydymui ir bakterinių ligų gydymui.
12. Kompozicija, skirta panaudoti pagal 10 ir 11 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kompozicija su padidintu lipaziniu aktyvumu yra skirta chroninėms ir sunkiai gyjančioms žaizdoms gydyti.
13. Kompozicija, skirta panaudoti pagal 10 ir 11 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kompozicija su padidintu lizuojančiu ir gliukanaziniu aktyvumais yra skirta infekuotoms žaizdoms gydyti.
14. Kompozicija, skirta panaudoti pagal 10 ir 11 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kompozicija su padidintu proteolitiniu ir kolagenaziniu aktyvumais yra skirta nekrotinėms žaizdoms gydyti.
15. Kompozicija, skirta panaudoti pagal 10 ir 11 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kompozicija su pamažintu fermentiniu aktyvumu yra skirta odos priežiūrai ir odos susirgimų gydymui.
16. Kompozicija, skirta panaudoti pagal 10 ir 11 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kompozicija yra skirta antibakterinių preparatų gamybai.
17. Kompozicija, skirta panaudoti pagal bet kurį iš 10 – 16 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kompozicija yra skystos, tepalo ir hidrogelio formos.
