1. Rekombinuotas, pasterizuotas 2,5 % riebumo pienas, gautas sumaišius liesą pieną su vandens filtratu,  b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad rekombinuoto pieno gamybai naudojamas ypatingu būdu išvalytas pienas ir ypatingu būdu išvalytas vanduo.
2. Rekombinuotas, pasterizuotas 2,5 % riebumo pienas, gautas pridėjus į sausą ar koncentruotą gaminį vandens, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad liesas pienas siurbliu 1 paduodamas į šilumokaitį 2, kur pašildomas iki 45-48 °C, nukreipiamas į baktofugą 3, toliau siurbliu 4 paduodamas į mikrofiltracijos bloką 5, kuriame naudojami keraminiai filtrai ISOFLUX 6,9-8,9", 1,1-1,6 mikronų pralaidumo prie temperatūros 48-53 °C, filtratas nukreipiamas į pasterizatorių 6, kur temperatūroje 56,5-58,5 °C išlaikomas tol, kol šarminės fosfatazės mėginys bus neigiamas, atšaldomas šilumokaityje 7 iki 4,0-6,0 °C temperatūros ir kaupiamas tarpinėse talpose, tolimesnei gamybai naudojami filtrai, kurių našumas 5000-20000 dm3/val., koncentrato našumas 100-1000 dm3/val., permeato sunaudojimas 19000-19900 dm3/val., darbinė temperatūra 25-52 °C, keraminiai filtrai, kurių pralaidumas 1,1-1,6 mikronų, filtravimo plotas 25-52 m2, koncentravimo kilpų kiekis 2-4, filtrų kiekis 10-16.
3. Rekombinuotas, pasterizuotas, 2,5 % riebumo pienas, gautas pridėjus į sausą ar koncentruotą gaminį vandens, pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vandens valymui taikomas reversinės osmozės metodas, naudojant spiralę 6,9-8,9", filtrų skaičius 10-16, filtravimo plotas 565-1500 m2, 2-6 membraniniai vamzdžiai. 
4. Rekombinuotas, pasterizuotas 2,5 % riebumo pienas, gautas sumaišius liesą pieną su vandens filtratu pagal 1, 2 arba 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad maišant į vandens filtrato ir lieso pieno mišinį sudedami neriebaus pieno tirščiai ir stabilizatorius bevandeniams pieno riebalams ir sausosioms pieno medžiagoms sujungti, esant 35-60 °C temperatūrai, ištirpinami riebalai ir įdedami į mišinį, išmaišant 40-75 °C temperatūroje, homogenizuojama prie 187-200 kp/cm2 40-75 °C temperatūroje, pasterizuojama 1,0-4,0 sek. 85-90 °C temperatūroje, atšaldoma ir supilstoma į numatytą tarą, brandinama 3,5-5 val. 4-6 °C temperatūroje.

5. Rekombinuotas, pasterizuotas 2,5 % riebumo pienas, gautas sumaišius liesą pieną su vandens filtratu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad produkto sudėtis yra tokia:

	stabilizatorius bevandeniams pieno riebalams ir sausosioms pieno medžiagoms sujungti
	iki 0,20 %

	bevandeniai pieno riebalai
	iki 2,5 %

	neriebaus pieno tirščiai
	iki 8,6 %

	liesas pienas
	10-45 %

	vandens filtratas 
	65-90 %


sausųjų medžiagų sudėtis 2,5 % riebumo pienui

	bevandeniai pieno riebalai
	2,35-2,5 %

	baltymai
	3,15-3,20 %

	neriebaus pieno tirščiai
	6,45-6,60 %

	stabilizatorius bevandeniams pieno riebalams ir sausosioms pieno medžiagoms sujungti
	0,15-0,20 %

	viso sausųjų medžiagų
	12,1-12,5 %.


