1. Tepamas 14 % riebumo sūris iš rekombinuoto pieno,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tepamo sūrio gamybai naudojamas ypatingu būdu išvalytas pienas ir ypatingu būdu išvalytas vanduo.
2. Tepamas 14 % riebumo sūris iš rekombinuoto pieno, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad liesas pienas siurbliu 1 paduodamas į šilumokaitį 2, kur pašildomas iki 45-48 °C, nukreipiamas į baktofugą 3, toliau siurbliu 4 paduodamas į mikrofiltracijos bloką 5, kuriame naudojami keraminiai filtrai ISOFLUX 6,9-8,9", 1,1-1,6 mikronų pralaidumo prie temperatūros 48-53 °C, filtratas nukreipiamas į pasterizatorių 6, kur temperatūroje 56,5-58,5 °C išlaikomas tol, kol šarminės fosfatazės mėginys bus neigiamas, atšaldomas šilumokaityje 7 iki 4,0-6,0 °C temperatūros ir kaupiamas tarpinėse talpose, tolimesnei gamybai naudojami filtrai, kurių našumas 5000-20000 dm3/val., koncentrato našumas 100-1000 dm3/val., permeato sunaudojimas 19000-19900 dm3/val., darbinė temperatūra 25-52 °C, keraminiai filtrai, kurių pralaidumas 1,1-1,6 mikronų, filtravimo plotas 25-52 m2, koncentravimo kilpų kiekis 2-4, filtrų kiekis 10-16.

3. Tepamas 14 % riebumo sūris iš rekombinuoto pieno, pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vandens valymui taikomas reversinės osmozės metodas naudojant spiralę 6,9-8,9", filtrų skaičius 10-16, filtravimo plotas 565-1500 m2, 2-6 membraniniai vamzdžiai.

4. Tepamas 14 % riebumo sūris iš rekombinuoto pieno, pagal 1, 2 arba 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į didelio greičio mikserį įdedama stabilizatorius bevandeniams pieno riebalamas ir sausosioms pieno medžiagoms sujungti, ir kiti ingredientai, maišoma prie 1500 aps./min.-2000 aps./min., citrinos rūgšties pagalba pH sureguliuojamas iki 4-5,5, toliau šildoma iki 75-85 °C, homogenizuojama naudojantis didelio greičio mikseriu prie 2500-3500 aps./min. arba homogenizuojama prie 90-100 kp/cm2, po to pridedami prieskoniai ir mišinys karštai išpilstomas, atšaldoma iki 4-5 °C ir brandinamas iki 2-3 val.

5. Tepamas 14 % riebumo sūris iš rekombinuoto pieno,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo sudėtis yra tokia: 

	Stabilizatorius bevandeniams pieno riebalams ir sausosioms pieno medžiagoms sujungti
	1,20 %

	Bevandeniai pieno riebalai
	13,80%

	Neriebaus pieno tirščiai: baltymai, laktozė, mineralai
	20,00 %

	Natrio kazeinatas 
	2,00 %

	Druska
	1,00 %

	Liesas pienas
	10,00-45,00 %

	Vandens filtratas 
	40-90 %


Tirščių sudėtis: 

	Riebalai
	13,85-14,00 %

	Baltymai
	8,55-8,60 %

	Neriebaus pieno tirščiai: baltymai, laktozė, mineralai
	23,15-23,20%

	Riebalai sausam pavidale
	3,65-3,70%

	Stabilizatorius bevandeniams pieno riebalams ir sausosioms pieno medžiagoms sujungti
	1,15-1,20%

	Viso tirščių
	50,35-50,70%.


