1. Rekombinuota grietinėlė 38 % riebumo, gauta iš rekombinuoto pieno,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad gauta sumaišius liesą pieną su vandens filtratu, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad rekombinuoto pieno gamybai naudojamas ypatingu būdu išvalytas pienas ir ypatingu būdu išvalytas vanduo.
2. Rekombinuota grietinėlė 38 % riebumo pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad gaminio pagrindą sudaro bevandeniai pieno riebalai ir neriebaus pieno tirščiai, baltymai, laktozė, mineralai, o gamyba prasideda nuo to, kad liesas pienas siurbliu 1 paduodamas į šilumokaitį 2, kur pašildomas iki 45-48 °C, nukreipiamas į baktofugą 3, toliau siurbliu 4 paduodamas į mikrofiltracijos bloką 5, kuriame naudojami keraminiai filtrai ISOFLUX 6,9-8,9", 1,1-1,6 mikronų pralaidumo prie temperatūros 48-53 °C, filtratas nukreipiamas į pasterizatorių 6, kur temperatūroje 56,5-58,5 °C išlaikomas tol, kol šarminės fosfatazės mėginys bus neigiamas, atšaldomas šilumokaityje 7 iki 4,0-6,0 °C temperatūros ir kaupiamas tarpinėse talpose, tolimesnei gamybai naudojami filtrai, kurių našumas 5000-20000 dm3/val., koncentrato našumas 100-1000 dm3/val., permeato sunaudojimas 19000-19900 dm3/val., darbinė temperatūra 25-52 °C, keraminiai filtrai, kurių pralaidumas 1,1-1,6 mikronų, filtravimo plotas 25-52 m2, koncentravimo kilpų kiekis 2-4, filtrų kiekis 10-16.

3. Rekombinuota grietinėlė 38 % riebumo, pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vandens valymui taikomas reversinės osmozės metodas naudojant spiralę 6,9-8,9", filtrų skaičius 10-16, filtravimo plotas 565-1500 m2, 2-6 membraniniai vamzdžiai.
4. Rekombinuota grietinėlė 38 % riebumo, pagal 1, 2 arba 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad stabilizatorius bevandeniams pieno riebalams ir sausosioms pieno medžiagoms sujungti ir riebalai ištirpinami prie 58-62 °C temperatūros, sausas stabilizatorius sumaišomas su laktoze ir natrio kazeinatu ir šis mišinys maišant patalpinamas į lieso pieno ir vandens fazę, po to į vandens fazę įdedamas sorbitolis ir pakaitinamas iki 67-75 °C, riebalų fazė sumaišoma arba cirkuliacijos būdu per siurblį su vandens faze apdorojama labai aukštoje temperatūroje 139-150 °C 3-5 sek., aseptiškai homogenizuojama 140-150/45-55 kp/cm2 esant 68-74 °C temperatūrai, po to atšaldoma iki 9-12 °C, aseptiškai išpilstoma ir brandinama iki 12-14 val. 8-11 °C temperatūroje, atšaldoma iki 4-6 °C.
5. Rekombinuota grietinėlė 38 % riebumo,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jos sudėtis yra tokia: 

riebumo fazė:

	stabilizatorius tinkamas bevandeniams pieno riebalams ir sausosioms pieno medžiagoms sujungti
	iki 1,40 %

	bevandeniai pieno riebalai 
	iki 38,0 %


vandens fazė:

	stabilizatorius tinkamas bevandeniams pieno riebalams ir sausosioms pieno medžiagoms sujungti
	0,45-0,50 %

	natrio kazeinatas
	0,75-0,80 %

	sorbitolis
	0,95-1,00 %

	laktozės milteliai
	3,75-3,80 %

	vandens filtratas 
	65-90 %

	liesas pienas
	10,00-45,00 %.

	Pagal poreikį pridedama spalva ir skonis
	


Tirščių sudėtis 

	Bevandeniai pieno riebalai 
	37,95-38,00 %

	Neriebios pieno dalelės: baltymai, laktozė, mineralai
	5,25-5,30%

	Stabilizatorius tinkamas bevandeniams pieno riebalams ir sausosioms pieno medžiagoms sujungti
	1,85-1,90%

	Viso tirščių
	45,05-45,2%


