1. Rekombinuota grietinėlė 25 % riebumo, gauta iš rekombinuoto pieno sumaišius jį su vandeniu,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pieno gamybai naudojamas ypatingu būdu išvalytas pienas ir ypatingu būdu išvalytas vanduo.

2. Rekombinuota grietinėlė 25 % riebumo, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad gaminio pagrindą sudaro bevandeniai pieno riebalai ir neriebaus pieno tirščiai, baltymai, laktozė, mineralai, o gamyba prasideda nuo to, kai liesas pienas siurbliu 1 paduodamas į šilumokaitį 2, kur pašildomas iki 45-48 °C, nukreipiamas į baktofugą 3, toliau siurbliu 4 paduodamas į mikrofiltracijos bloką 5, kuriame naudojami keraminiai filtrai ISOFLUX 6,9-8,9", 1,1-1,6 mikronų pralaidumo prie temperatūros 48-53 °C, filtratas nukreipiamas į pasterizatorių 6, kur temperatūroje 56,5-58,5 °C išlaikomas tol, kol šarminės fosfatazės mėginys bus neigiamas, atšaldomas šilumokaityje 7 iki 4,0-6,0 °C temperatūros ir kaupiamas tarpinėse talpose, tolimesnei gamybai naudojami filtrai, kurių našumas 5000-20000 dm3/val., koncentrato našumas 100-1000 dm3/val., permeato sunaudojimas 19000-19900 dm3/val., darbinė temperatūra 25-52 °C, keraminiai filtrai, kurių pralaidumas 1,1-1,6 mikronų, filtravimo plotas 25-52 m2, koncentravimo kilpų kiekis 2-4, filtrų kiekis 10-16.
3. Rekombinuota grietinėlė 25 % riebumo, pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vandens valymui taikomas reversinės osmozės metodas naudojant spiralę 6,9-8,9", filtrų skaičius 10-16, filtravimo plotas 565-1500 m2, 2-6 membraniniai vamzdžiai.
4. Rekombinuota grietinėlė 25 % riebumo, pagal 1, 2 arba 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad maišant į vandens filtrato ir lieso pieno mišinį esant 35-60 °C temperatūrai sudedami riebaus pieno tirščiai ir stabilizatorius bevandeniams pieno riebalams ir sausosioms pieno medžiagoms sujungti, toliau viskas ištirpinama prie 58-62 °C temperatūros, sausas stabilizatorius sumaišomas su laktoze ir natrio kazeinatu ir šis mišinys maišant patalpinamas į lieso pieno ir vandens fazę prieš tai į vandens fazę įdedamas sorbitolis ir pakaitinamas iki 67-75 °C, riebalų fazė sumaišoma arba cirkuliacijos būdu per siurblį su vandens faze, apdorojama labai aukštoje temperatūroje 139-150 °C 3-5 sek., aseptiškai homogenizuojama 140-150/45-55 kp/cm2 esant 68-74 °C, ir atšaldoma iki 9-12 °C, aseptiškai išpilstoma, atšaldoma iki 4-6 °C ir brandinama iki 5-6 val.
5. Rekombinuota grietinėlė 25 % riebumo,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jos sudėtis yra tokia: 

riebumo fazė:

	stabilizatorius tinkamas bevandeniams pieno riebalams ir sausosioms pieno medžiagoms sujungti
	iki 1,00 %

	bevandeniai pieno riebalai 
	iki 25,0 %


vandens fazė:

	stabilizatorius tinkamas bevandeniams pieno riebalams ir sausosioms pieno medžiagoms sujungti
	0,55-0,60 %

	natrio kazeinatas
	0,75-0,80 %

	sorbitolis
	0,95-1,00 %

	laktozės milteliai
	3,75-3,80 %

	vandens filtratas 
	65-90 %

	liesas pienas
	10,00-45,00 %

	pagal poreikį pridedama spalva ir skonis
	


tirščių sudėtis 

	bevandeniai pieno riebalai 
	24,95-25,00 %

	neriebios pieno dalelės: baltymai, laktozė, mineralai
	4,55-4,60 %

	stabilizatorius tinkamas bevandeniams pieno riebalams ir sausosioms pieno medžiagoms sujungti
	1,55-1,60 %

	viso tirščių
	31,05-31,2 %.


