1. Rekombinuotas kondensuotas 31% tirštumo pienas, apdorotas ypač aukštoje temperatūroje, gautas sumaišius liesą pieną su vandens filtratu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rekombinuoto pieno gamybai naudojamas ypatingu būdu išvalytas pienas ir ypatingu būdu išvalytas vanduo.
2. Rekombinuotas kondensuotas 31% tirštumo pienas, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad liesas pienas siurbliu 1 paduodamas į šilumokaitį 2, kur pašildomas iki 45-48 °C, nukreipiamas į baktofugą 3, toliau siurbliu 4 paduodamas į mikrofiltracijos bloką 5, kuriame naudojami keraminiai filtrai ISOFLUX 6,9-8,9", 1,1-1,6 mikronų pralaidumo prie temperatūros 48-53 °C, filtratas nukreipiamas į pasterizatorių 6, kur temperatūroje 56,5-58,5 °C išlaikomas tol, kol šarminės fosfatazės mėginys bus neigiamas, atšaldomas šilumokaityje 7 iki 4,0-6,0 °C temperatūros ir kaupiamas tarpinėse talpose, tolimesnei gamybai naudojami filtrai, kurių našumas 5000-20000 dm3/val., koncentrato našumas 100-1000 dm3/val., permeato sunaudojimas 19000-19900 dm3/val., darbinė temperatūra 25-52 °C, keraminiai filtrai, kurių pralaidumas 1,1-1,6 mikronų, filtravimo plotas 25-52 m2, koncentravimo kilpų kiekis 2-4, filtrų kiekis 10-16.

3. Rekombinuoto kondensuoto 31% tirštumo pieno gamybos būdas, pagal 1- 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vandens valymui taikomas reversinės osmozės metodas naudojant spiralę 6,9-8,9", filtrų skaičius 10-16, filtravimo plotas 565-1500 m2, 2-6 membraniniai vamzdžiai.
4. Rekombinuotas kondensuotas 31% tirštumo pienas, pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vandenyje ištirpinami fosfatai esant 20-45 °C temperatūrai, naudojant inžektorių ar trigubą maišytuvą įdedamas stabilizatorius ir neriebaus pieno tirščiai esant 20-45 °C temperatūrai, ištirpinami riebalai ir įdedami į vandens filtrato ir lieso pieno mišinį prie 20-45 °C temperatūros, pasterizuojama 28-32 sek., esant 78-81 °C temperatūrai, homogenizuojama prie 72-75 kp/cm2 esant 78-81 °C, atšaldoma iki 4-5 °C temperatūros, laikoma mažiausiai 6 val., apdorojamas ypač aukštoje temperatūroje 140-145 °C 2-4 sek., homogenizuojama prie 198-205 kp/cm2 po to prie 45-50 kp/cm2 esant 68-72 °C temperatūrai, atšaldoma iki 19-22 °C, aseptiškai išfasuojama ir brandinama 5-8 val.
5. Rekombinuotas kondensuotas 31% tirštumo pienas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo sudėtis yra tokia:
	stabilizatorius tinkamas bevandeniams pieno riebalams ir sausosioms pieno medžiagoms sujungti
	iki 0,32 %

	bevandeniai pieno riebalai
	iki 8,0 %

	neriebaus pieno tirščiai: baltymai, laktozė, mineralai
	iki 18,6 %

	saldytų pasukų milteliai
	iki 4,0%

	dinatrio fosfatas
	iki 0,10 %

	mononatrio fosfatas
	iki 0,05%

	liesas pienas
	10-45 %

	vandens filtratas 
	65-90 %


tirščių sudėtis 

	stabilizatorius tinkamas bevandeniams pieno riebalams ir sausosioms pieno medžiagoms sujungti
	0,30-0,32 %

	bevandeniai pieno riebalai
	7,85-8,00 %

	neriebaus pieno tirščiai: baltymai, laktozė, mineralai
	18,2-18,6 %

	saldytų pasukų milteliai
	3,85-4,0 %

	dinatrio fosfatas
	0,09-0,10 %

	mononatrio fosfatas
	0,048-0,05 %

	viso tirščių
	30,338-31,07 %.


