1. Rekombinuotas kondensuotas 26,5% tirštumo pienas, apdorotas ypač aukštoje temperatūroje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rekombinuoto pieno gamybai naudojamas ypatingu būdu išvalytas pienas ir ypatingu būdu išvalytas vanduo.
2. Rekombinuotas kondensuotas 26,5% tirštumo pienas, apdorotas ypač aukštoje temperatūroje, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad liesas pienas siurbliu 1 paduodamas į šilumokaitį 2, kur pašildomas iki 45-48 ° C, nukreipiamas į baktofugą 3, toliau siurbliu 4 paduodamas į mikrofiltracijos bloką 5, kuriame naudojami keraminiai filtrai ISOFLUX 6,9-8,9", 1,1-1,6 mikronų pralaidumo prie temperatūros 48-53 °C, filtratas nukreipiamas į pasterizatorių 6, kur temperatūroje 56,5-58,5 °C išlaikomas tol, kol šarminės fosfatozės mėginys bus neigiamas, atšaldomas šilumokaityje 7 iki 4,0-6,0° C temperatūros ir kaupiamas tarpinėse talpose, tolimesnei gamybai naudojami filtrai, kurių našumas 5000-20000 dm3/val., koncentrato našumas 100-1000 dm3/val., permeato sunaudojimas 19000-19900 dm3/val., darbinė temperatūra 25°-52° C, keraminiai filtrai, kurių pralaidumas 1,1-1,6 mikronų, filtravimo plotas 25-52 m2, koncentravimo kilpų kiekis 2-4, filtrų kiekis 10-16.
3. Rekombinuotas kondensuotas 26,5% tirštumo pienas, apdorotas ypač aukštoje temperatūroje, pagal 1-2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vandens valymui taikomas reversinės osmozės metodas naudojant spiralę 6,9-8,9", filtrų skaičius 10-16, filtravimo plotas 565-1500 m2, 2-6 membraniniai vamzdžiai.
4. Rekombinuotas kondensuotas 26,5% tirštumo pienas, apdorotas ypač aukštoje temperatūroje, pagal 1-3,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vandenyje ištirpinami fosfatai esant 20-45 °C temperatūrai, naudojant inžektorių ar trigubą maišytuvą įdedamas stabilizatorius ir neriebaus pieno tirščiai esant 20-45 °C temperatūrai, ištirpinami riebalai ir įdedami į vandens filtrato ir lieso pieno mišinį prie 20-45 °C temperatūros, pasterizuojama 28-32 sek., esant 78-81 °C temperatūrai, homogenizuojama prie 72-75 kp/cm2 ir 78-81 °C temperatūros, atšaldoma iki 4°-5° C temperatūros, laikoma 5-6 val., apdorojama prie ypač aukštos temperatūros 140-145 °C 2-4 sek., homogenizuojama prie 198-205 kp/cm2 po to prie 45-50 kp/cm2 esant temperatūrai 68-72 °C, atšaldoma iki 19-22 °C, aseptiškai išfasuojama ir brandinama iki 2-4 val.
5. Rekombinuotas kondensuotas 26,5% tirštumo pienas, apdorotas ypač aukštoje temperatūroje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo sudėtis yra tokia: 

	stabilizatorius tinkamas bevandeniams pieno riebalams ir sausosioms pieno medžiagoms sujungti
	iki 0,32 %

	bevandeniai pieno riebalai
	iki 8,0 %

	neriebaus pieno tirščiai: baltymai, laktozė, mineralai
	iki 14,6 %

	saldytų pasukų milteliai
	iki 4,0%

	dinatrio fosfatas
	iki 0,10 %

	mononatrio fosfatas
	iki 0,05%

	liesas pienas
	10-45 %

	vandens filtratas 
	65-90 %


tirščių sudėtis 

	bevandeniai pieno riebalai
	8,25-8,35 %

	Neriebaus pieno tirščiai: baltymai, laktozė, mineralai
	17,45-17,55%

	Stabilizatorius tinkamas bevandeniams pieno riebalams ir sausosioms pieno medžiagoms sujungti
	0,30-0,32%

	Viso sausųjų medžiagų
	26,0-26,30%


