PAGE  

1. Gyvūnų pašarų priedas iš augalinės kilmės komponentų (grūdinių, ankštinių, aliejinių kultūrų produktų – miltų, rupinių, išspaudų, kruopų, sėlenų, žolės miltų, smulkintų šiaudų) su biologiniais ir/ar mineraliniais priedais arba be jų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame, skaičiuojant pagal sausąsias medžiagas, yra nuo 5 iki 50 % alaus filtravimo atliekų. 

2. Gyvūnų pašarų priedas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame, skaičiuojant pagal sausąsias medžiagas, yra nuo 5 iki 50 % alaus filtravimui naudoto diatomito ar diatomitinės žemės, ar kizelguro, ar perlito ar jų mišinio su ant jų nusėdusiomis alaus baltyminėmis medžiagomis ir mielėmis, kurių kiekis filtravimo atliekose yra nuo 1 iki 10 %.

3. Gyvūnų pašarų priedas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame, skaičiuojant pagal sausąsias medžiagas, yra nuo 4 iki 42 % žaliųjų pelenų iš alaus filtravimui naudoto diatomito ar diatomitinės žemės, ar kizelguro, ar perlito ar jų mišinio.

4. Gyvūnų pašarų priedas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame iš augalinių kultūrų miltų, ar rupinių, ar išspaudų, ar kruopų, ar sėlenų, ar žolės miltų, ar smulkintų šiaudų ir alaus filtravimo atliekų mišinio pagamintos 3 - 15 mm diametro granulės sudaro nuo 80 iki 90 % tūrio, o mažesnės kaip 3 mm diametro granulės sudaro likusį tūrį iki 100 %. 

5. Gyvūnų pašarų priedas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, jame iš augalinių kultūrų miltų, ar rupinių, ar išspaudų, ar kruopų, ar sėlenų, ar žolės miltų, ar smulkintų šiaudų ir alaus filtravimo atliekų mišinio pagamintos 2 - 5 mm diametro ekstruduotos granulės sudaro nuo 80 iki 90 % tūrio, o mažesnės kaip 2 mm diametro granulės sudaro likusį tūrį iki 100 %.

6. Gyvūnų pašarų priedas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame iš sėlenų ir alaus filtravimo atliekų mišinio pagamintos 2 - 5 mm diametro ekstruduotos granulės sudaro nuo 80 iki 90 % tūrio, o mažesnės kaip 2 mm diametro granulės sudaro likusį tūrį iki 100 %.

7. Gyvūnų pašarų priedas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame iš kvietinių sėlenų, ir/ar saladino, alaus mielių, salyklo daigelių ir alaus filtravimo atliekų mišinio pagamintos 2 - 5 mm diametro ekstruduotos granulės sudaro nuo 80 iki 90 % tūrio, o mažesnės kaip 2 mm diametro dalelės sudaro likusį tūrį iki 100 %.

8. Gyvūnų pašarų priedo gamybos būdas, kuriame augalinės kilmės komponentus (miltus, rupinius, išspaudas, kruopas, sėlenas, žolės miltus, smulkintus šiaudus), biologinius ir/ar mineralinius priedus arba be jų, dozuoja, maišo,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad maišant įdeda nuo 5 iki 50 %, skaičiuojant pagal sausąsias medžiagas, 20 – 85 % drėgnio, alaus filtravimo atliekų.

9. Gyvūnų pašarų priedo pagal 8 punktą gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sudaro 20 - 40 % drėgnio mišinį iš ar miltų, ar rupinių, ar išspaudų, ar kruopų, ar sėlenų, ar žolės miltų, ar smulkintų šiaudų ir alaus filtravimo atliekų, kurį ekstruduoja, smulkina iki 2 - 10 mm dydžio granulių, džiovina iki mažesnio kaip 14 % drėgnio, vėsina, pakuoja.

10. Gyvūnų pašarų priedo pagal 8 punktą gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ar miltus, ar rupinius, ar išspaudas, ar kruopas, ar sėlenas, ar žolės miltus, ar smulkintus šiaudus, ar jų mišinį maišo su 20 – 85 % drėgnio alaus filtravimo atliekomis, 24 - 28 % drėgnio mišinį ekstruduoja per ne mažiau kaip vieną filjerą, gautą produktą smulkina, maišant džiovina iki mažesnio kaip 14 % drėgnio, vėsina, pakuoja.

11. Gyvūnų pašarų priedo pagal 8 punktą gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ar miltus, ar rupinius, ar išspaudas, ar kruopas, ar sėlenas, ar žolės miltus, ar smulkintus šiaudus ar jų mišinį maišo su 20 – 85 % drėgnio alaus filtravimo atliekomis, 14 - 20 % drėgnio mišinį granuliuoja, sudaro 3 - 15 mm diametro ir apie dviejų diametrų ilgio granules, kurias džiovina iki mažesnio kaip 14 % drėgnio, pakuoja arba jomis papildo gyvūnų šėrimo racioną be džiovinimo ir pakavimo. 

12. Gyvūnų pašarų priedo pagal 8 punktą gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad augalinės kilmės komponentus (miltus, rupinius, išspaudas, kruopas, sėlenas, žolės miltus, smulkintus šiaudus), maišo su drėgnomis alaus filtravimo atliekomis, praturtintomis biologiniais ir/ar mineraliniais priedais (baltymais, aminorūgštimis, vitaminais, fermentais, makro ar mikroelementais ir kt.), mišinį ekstruduoja per ne mažiau kaip vieną filjerą, gautą produktą smulkina, maišant džiovina iki mažesnio kaip 14 % drėgnio, vėsina, pakuoja.

