1. Kietojo kuro katilų generatorinių dujų deginimo degiklis, sudarytas iš cilindrinio korpuso, kanalo ir oro padavimo elementų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis sudarytas iš korpuso pilnai atviro viršuje ir dalinai uždaro apačioje, paliekant angą korpuso apačioje įstatymui kanalo, kuris įrengiamas korpuso viduje ir kurio konuso pavidalo sienelė yra su skylutėmis viršutinėje ir apatinėje dalyse, oro padavimo vamzdžio, sujungto su korpusu, oro padavimo reguliatoriaus, įstatyto į oro padavimo vamzdį uždengimo žiedelio su skylutėmis, standžiai dengiančio ertmę viršuje tarp korpuso ir kanalo.

2. Kietojo kuro katilų generatorinių dujų deginimo degiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kanalo sienelės viršutinėje dalyje skylutės išgręžtos įstrižai, sudarant sienelėje pailgas ertmes.

3. Kietojo kuro katilų generatorinių dujų deginimo degiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į kanalo sienelės apatinės dalies skylutes kampu horizontalios plokštumos atžvilgiu įstatyti metaliniai vamzdeliai, kurių laisvieji galai nupjauti įstrižai ir nukreipti į centrinę degaus dujų mišinio susidarymo ir degimo zonos dalį. 

4. Kietojo kuro katilų generatorinių dujų deginimo degiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpuso viršutinės dalies aukštis, matuojamas nuo galinės viršutinės kanalo dalies, turi būti ne mažesnis kaip 50 mm. 

5. Kietojo kuro katilų generatorinių dujų deginimo degiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į kanalo angą apačioje gali būti įstatyti įvairaus dydžio degiklio galingumo reguliavimo žiedai.
