1. Peristaltinio infuzijos siurblio, skirto pumpuoti medicininį skystį pacientui, intraveninio (IV) vamzdelio sklendės įrenginys, turintis 
· sklendę, sujungiamą su IV vamzdeliu, kuris gali būti patalpintas sklendėje tarp atidarytos padėties, kurioje medicininis skystis laisvai teka vamzdeliu, ir uždarytos padėties, kurioje skysčio tekėjimas vamzdeliu yra uždarytas,
· sklendės priėmimo įtaisą, įrengtą peristaltiniame siurblyje, į kurį yra įstatoma paruošta infuzijai sklendė su įstatytu joje IV vamzdeliu, kuriame sklendė arba atidaro skysčio tekėjimą IV vamzdeliu ir pradeda infuzijos procedūrą, uždarius siurblio duris, arba uždaro skysčio tekėjimą IV vamzdeliu ir sustabdo infuzijos procedūrą, atidarius siurblio duris,
b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sklendė (1) yra suformuota kaip pailgas elementas, kurio korpuse padaryta pailga uždara išpjova (2), einanti didžiąja sklendės (1) korpuso dalimi, sklendės (1) korpuso priekinėje dalyje padaryta apvali anga (3), susisiekianti su išpjova (2), skirta įstatyti atvirą IV vamzdelį (4), sklendės (1) išpjovos (2) vertikalus dydis (aukštis) parinktas taip, kad patrauktas iš angos (3) į išpjovos (2) pusę IV vamzdelis (4) būtų visiškai perspaustas, uždarant tokiu būdu infuzijos skysčio tekėjimą juo; sklendė (1) priekinėje dalyje turi kabliuką (15), skirtą sąveikoje su atidaromų išorinių durų (7) ašimi (16) ištraukti sklendę (1) iš siurblio (5), tuo pat metu perstumiant vamzdelį (4) iš angos (3) į plyšį (2); sklendė (1) turi atramą (21), skirtą sąveikoje su vamzdelio (4) padėties lizde (6) fiksatoriaus (10) iškyšuliu (22) blokuoti sklendės (1) su IV linijos vamzdeliu (4) plyšyje (2) įstatymą ranka į lizdą (6), tokiu būdu neleidžiant perstumti vamzdelio (4) į angą (3) ir atidaryti nekontroliuojamą skysčio tekėjimą IV linija,
ir tuo, kad 
sklendės (1) priėmimo siurblyje (5) įtaisą sudaro sklendės (1) įstatymo siurblyje (5) lizdas (6), IV vamzdelio (4) padėties siurblyje fiksatorius (10) ir siurblio (5) vidinės bei išorinės durys (7, 8), kurie, sąveikoje su uždaromomis arba atidaromomis siurblio (5) išorinėmis ir vidinėmis durimis (7, 8), atitinkamai atidaro arba uždaro IV linijos vamzdelį (4), perstumdami jį į sklendės (1) angą (3) arba plyšį (2) atitinkamai; fiksatorius (10) turi iškyšulį (22), skirtą sąveikoje su sklendės (1) atrama (21) blokuoti sklendės (1) su IV linijos vamzdeliu (4) plyšyje (2) įstatymą ranka į lizdą (6), tokiu būdu neleidžiant perstumti vamzdelio (4) į angą (3) ir atidaryti nekontroliuojamą skysčio tekėjimą IV linija;

išorinės durys (7) turi kumštelį (13), skirtą, tęsiant sklendės (1) su IV vamzdeliu (4) plyšyje (2) įstatymą į lizdą (6), uždarant išorines ir vidines siurblio (5) duris (7, 8), pasukti fiksatorių (10) prieš laikrodžio rodyklę apie ašį (11), atlaisvinant atramą (21) ir atidarant kelią sklendės (1) įėjimui į lizdą (6) su IV vamzdeliu (4), jau perstumtu į angą (3); išorinės durys (7) turi svertą (23) su stūmikliu (24), įrengtus ant išorinių durų (7) rankenos (17) ašies, skirtus, uždarant siurblio (5) išorines ir vidines duris (7, 8), įstumti sklendę (1) į lizdą (6) su IV vamzdeliu (4), jau perstumtu į angą (3), tik po to, kai vidinės durys (8) perspaudžia IV linijos vamzdelį (4).
