PAGE  

1. Vėjo jėgainė, turinti elektros generatorių (10) sukančią vėjo turbiną (1), kurios rotorius su mentėmis (5) sukasi apie statmeną vėjo krypčiai rotoriaus ašį (4), kur turbinos (1) gaubtas (3) turi vėjo srauto koncentratorių (17) su oro įėjimo anga (18) ir kreipiančiosiomis sienelėmis (19), gaubto (3) oro įleidimo (20) ir išleidimo (23) angas, turbinos (1) padėtį orientuojantį vėjarodį (27) ir stovą (6),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turbinos (1) gaubtas (3) yra nukreipto žemyn nupjauto kūgio formos su anga (11) apatinėje dalyje ir kad gaubto (3) oro išleidimo anga (23) yra gaubto (3) viršuje, rotoriaus mentės (5) išdėstytos gaubte (3) horizontaliai pagal sraigtinę liniją ir kad ant gaubto (3) vidinių sienelių įmontuotos sraigtinės kreipiančiosios, sudarančios tarpelį su rotoriaus mentėmis (5).

2. Vėjo jėgainė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turbinos (1) gaubto (3) geometrinė ašis turi ekscentricitetą (e) rotoriaus ašies (4) atžvilgiu.

3. Vėjo jėgainė pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rotoriaus mentės (5) yra kaušo tipo formos iš oro srautą priimančios pusės (14) ir lėktuvo sparno formos iš priešingos pusės (15).

4. Vėjo jėgainė pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turbinos (1) stovas (6) yra kūginės formos ir turi tvirtinimo elementus (7).

5. Vėjo jėgainė pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tarp apatinės gaubto (3) dalies ir stovo (6) visu perimetru yra tarpas.

6. Vėjo jėgainė pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad gaubto (3) oro išleidimo anga (23) turi valdomą dangtį (24).

7. Vėjo jėgainė pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dangtis (24) yra valdomas nuo sankabos (8) per svirčių sistemą (25) arba nuo elektromagneto 26.

8 Vėjo jėgainė pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sankaba (8) yra įrengta ant rotoriaus ašies (4) apatinės dalies ir turi svirtį (29), kurios vienas galas (33), veikiamas išcentrinės jėgos, suspaudžia sankabos diskus (31).

9. Vėjo jėgainė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turbinos (1) gaubto (3) viršus turi nuolydį, kur priekinė vėjo srauto atžvilgiu gaubto dalis (21) yra aukštesnė už galinę gaubto (3) dalį (22).
