1. Šviestukas turintis spektrinės galios skirstinį, sudarytą iš bent dviejų spektro komponenčių, kurių kiekviena turi individualų spektrinės galios skirstinį ir santykinį dalinį spindulinį srautą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šviestuko kiekvienos komponentės spektrinės galios skirstiniai ir santykiniai daliniai spinduliniai srautai yra parinkti imant atitinkamus fosforus su savais SGS taip, kad generuojamos suminės spinduliuotės nevaizdinio cirkadinio veiksmingumo, lemiančio melatonino išsiskyrimo slopinimą žmogaus kankorėžinėje liaukoje, ir šviesinio veiksmingumo santykis būtų ne didesnis, negu 0,6 standartinio šviesmens A atitinkamo santykio, esant aplinkos skaisčiui nuo 0,01 iki 10 cd/m2.

2. Šviestukas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo generuojamos šviesos susietoji spalvinė temperatūra yra tarp 1500 K ir 3000 K.
3. Šviestukas pagal 1 ir 2 punktus, spinduliuojantis šviesą dėka puslaidininkiniame luste generuojamos spinduliuotės, kurios spektro smailės bangos ilgis trumpesnis nei 500 nm, dalinės ar visiškos konversijos bangos ilgio keitiklyje, esančiame korpuso viduje arba išorėje ir turinčiame bent vienos rūšies fosforo,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas keitiklis generuoja spinduliuotę, kurios spektro smailė yra oranžinėje srityje tarp maždaug 570 nm ir 600 nm, dėka fotoliuminescencijos vieno tipo fosfóre, parinktame iš grupės, susidedančios iš:

Y3Mg2AlSi2O12:Ce3+,
(Ba,Sr)2Si5N8:Eu2+,

(Ba,Sr)2SiO4:Eu2+,

(Ca,Sr)Se:Eu2+,

Ca-α-SiAlON:Eu2+.

4. Šviestukas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad puslaidininkiniame luste, turinčiame aktyvųjį sluoksnį pagamintą iš InxGa1−xN puslaidininkinio lydinio, generuojama 400–500 nm spektro ruože mėlyna šviesa keitiklyje yra dalinai konvertuojama į oranžinę šviesą.

5. Šviestukas, pagal 1, 3 ir 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad puslaidininkinio lusto, turinčio aktyvųjį sluoksnį pagamintą iš GaN puslaidininkinio junginio, arba iš InxGa1−xN, AlyGa1−yN ar AlyInxGa1−x−yN puslaidininkinio lydinio, generuojama artimoji UV spinduliuotė arba violetinė ar mėlyna šviesa, kurios bangos ilgis yra trumpesnis nei 450 nm, yra visiškai konvertuojama keitiklyje, turinčiame papildomą, 400–500 nm spektro ruože mėlyną šviesą spinduliuojantį fosforą, parinktą iš grupės, susidedančios iš: CaMgSi2O6:Eu2+, Ba5SiO4Cl6:Eu2+, Mg3Ca3(PO4)4:Eu2+, (Ca,Sr,Ba)5(PO4)3Cl:Eu2+, Ca2B5O9(Br,Cl):Eu2+, BaMgAl10O17:Eu2+,Mn2+, BaMg2Al16O27:Eu2+, (Lu,Gd)2SiO5:Ce3+, Sr2P2O7:Sn2+, SrSiAl2O3N2:Ce3+ ar La3Si6N11:Ce3+.

6. Šviestukas pagal 1, 3 ir 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo generuojamos šviesos spektro trumpabangė ir ilgabangė komponentės turi atitinkamai šiuos dalinių spindulinių srautų santykius:
-apie 1:21, kai naudojamas Y3Mg2AlSi2O12:Ce3+ fosforas, InGaN lusto spinduliuojamos šveisos spektro smailės bangos ilgis yra 440 nm ir gautojo SGS SST = 2088 K, o į CIE A standartinį šviesmenį normuotas CPF = 0,379, esant 2 cd/m2 aplinkos skaisčiui;

-apie 1:37, kai naudojamas (Ba,Sr)2Si5N8:Eu2+ fosforas, InGaN lusto spinduliuojamos šveisos spektro smailės bangos ilgis 443 nm ir gautojo SGS SST = 1704 K, o į CIE A standartinį šviesmenį normuotas CPF = 0,185, esant 2 cd/m2 aplinkos skaisčiui;

-apie 1:10, kai naudojamas (Ba,Sr)2SiO4:Eu2+ fosforas, InGaN lusto spinduliuojamos šveisos spektro smailės bangos ilgis 440 nm ir gautojo SGS SST = 2542 K, o į CIE A standartinį šviesmenį normuotas CPF = 0,567, esant 2 cd/m2 aplinkos skaisčiui;

-apie 1:14, kai naudojamas (Ca,Sr)Se:Eu2+ fosforas, InGaN lusto spinduliuojamos šveisos spektro smailės bangos ilgis 443 nm ir gautojo SGS SST = 2101 K, o į CIE A standartinį šviesmenį normuotas CPF = 0,311, esant 2 cd/m2 aplinkos skaisčiui;

-apie 1:11, kai naudojamas Ca-α-SiAlON:Eu2+ fosforas, InGaN lusto spinduliuojamos šveisos spektro smailės bangos ilgis 443 nm ir gautojo SGS SST = 2426 K, o į CIE A standartinį šviesmenį normuotas CPF = 0,507, esant 2 cd/m2 aplinkos skaisčiui.
7. Šviestukas pagal 1 ir 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad trumpabangę šviesos spektro komponentę, kurios spektro smailė yra ties 446nm bangos ilgiu, generuoja BaMg2Al16O27:Eu2+ fosforas, ir trumpabangė ir ilgabangė komponentės turi atitinkamai šiuos dalinių spindulinių srautų santykius:
-apie 1:19, kai naudojamas Y3Mg2AlSi2O12:Ce3+ fosforas, gautojo SGS SST = 2100 K, o į CIE A standartinį šviesmenį normuotas CPF = 0,398, esant 2 cd/m2 aplinkos skaisčiui;

-apie 1:33, kai naudojamas (Ba,Sr)2Si5N8:Eu2+ fosforas, gautojo SGS SST = 1708 K, o į CIE A standartinį šviesmenį normuotas CPF = 0,196, esant 2 cd/m2 aplinkos skaisčiui;

-apie 1:9, kai naudojamas (Ba,Sr)2SiO4:Eu2+ fosforas, gautojo SGS SST = 2576 K, o į CIE A standartinį šviesmenį normuotas CPF = 0,613, esant 2 cd/m2 aplinkos skaisčiui;

-apie 1:12, kai naudojamas (Ca,Sr)Se:Eu2+ fosforas, gautojo SGS SST = 2114 K, o į CIE A standartinį šviesmenį normuotas CPF = 0,338, esant 2 cd/m2 aplinkos skaisčiui;
-apie 1:10, kai naudojamas Ca-α-SiAlON:Eu2+ fosforas, gautojo SGS SST = 2449 K, o į CIE A standartinį šviesmenį normuotas CPF = 0,545, esant 2 cd/m2 aplinkos skaisčiui.
8. Šviestukas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienos spektro komponentės spinduliniai srautai yra nustatomi parenkant fosforo (7;17;18) dalelių dydį ir koncentraciją, bangos ilgio keitiklio (5;15) storį, bangos ilgio keitiklio medžiagos lūžio rodiklį, atstumą tarp bangos ilgio keitiklio ir elektroliuminescencinio darinio (1;11), ir bangos ilgio keitiklio padėtį šviestuko korpuse arba už šviestuko korpuso ribų.
