1. Terahercinių dažnių ruožo vaizdinimo sistema skirta objektų terahercinių dažnių juostos vaizdinimui ir turinti terahercinių impulsų emiterį, kvazioptinę sistemą impulsų fokusavimui viename objekto taške, galimybę keisti skenuojamą tašką ir terahercinių dažnių ruožo impulsus registruojantį detektorių,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sistema papildomai turi rezonansinį siauro spektrinio pločio filtrą (8) ir nekoherentinį detektorių (5).

2. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rezonansinis siauro spektro pločio filtras (8) yra pagamintas iš optiškai plonos metalinės plėvelės su periodinėmis kryžiaus formos išpjovomis arba suformuotas metamedžiagų pagrindu.

3. Sistema pagal vieną iš 1-2 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad nekoherentiniu detektoriumi (5) yra vienas iš Šotkio diodo, mikrobolometro, Golėjaus celės ir piroelektrinio detektoriaus.

4. Sistema pagal vieną iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad detektoriaus veika yra optimizuota siaurame dažnių ruože.

5. Sistema pagal vieną iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad emiteris ir detektorius yra sumontuoti viename korpuse, o objekto vaizdai sudaromi registruojant pro objektą praėjusią ir/arba nuo objekto atspindėtą spinduliuotę.

6. Sistema pagal 1 ir vieną iš 3-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sistema sudaryta iš dviejų arba daugiau detektorių.

7. Sistema pagal 1 ir vieną iš 3-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad detektorius turi skirtingiems dažniams pritaikytas antenas.


