Dekoratyvinė-apsauginė tvora, apimanti bent du vertikalius bloką laikančius plastikinius tuščiavidurius stulpus (3), tarp kurių yra išdėstytas ir prie jų pritvirtintas apsauginės tvoros blokas, susidedantis iš bent dviejų horizontalių plastikinių vamzdžių (1), sujungtų su vertikaliais plastikiniais vamzdeliais (2),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad 

prie minėtų vertikalių bloką laikančių plastikinių tuščiavidurių stulpų (3) yra tvirtinamas tvoros blokas, perkišant jo horizontalių vamzdžių (1) galus per minėtuose vertikaliuose stulpuose (3) padarytas skersines skyles, kur perkišamų horizontalių vamzdžių (1) galai turi iš vidaus įlydytus metalinius tinklelius bei tvirtinami laikančių vertikalių stulpų (3) viduje, persmeigiant tvoros bloko minėtus įkištus horizontalių vamzdžių galus kaiščiais (4) ir taip sudarant stabilų išardomą sujungimą,

minėto tvoros bloko horizontaliuose vamzdžiuose (1) yra numatytos skersinės skylės, skirtos pro jas prakišti mažesnio diametro vertikalius plastikinius vamzdelius (2), kur minėtų skersinių skylių diametras ir forma horizontaliuose vamzdžiuose (1) bei vertikalių vamzdelių (2) diametras ir forma parenkami ir suformuojami taip, kad užtikrintų stabilų išardomą jų sujungimą.
