1. Vertikalios žmogaus padėties palaikymo įtaisas (1), sudarantis galimybes palaikyti vertikalią žmogaus padėtį tvirtinant įtaisą (1) prie stabilaus aplinkos objekto,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi šias sudėtines dalis:

įtaiso pagrindą (3), kuris laiko laikančiąją konstrukciją (4) ir yra tvirtinamas prie išorinio laikančio elemento;

laikančiąją konstrukciją (4), kuri įsikiša ir fiksuojasi į minėto įtaiso pagrindą (3), prie kurios tvirtinami skriemuliai (7), nukreipiantys virvę (5);

virvę (5), prie kurios galų tvirtinami žiedai (2);

žiedus (2), į kuriuos įsitvirtina žmogus, įkišdamas rankas iki pažastų;

skriemulius (6) ir (7), kurie nukreipia virvę (5) ir

tempimo jėgos matuoklį (8), skirtą matuoti tempimo jėgą tarp bent vienos virvės (5) galo ir žiedo (2).

2. Vertikalios žmogaus padėties palaikymo įtaisas (1) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žemutinio skriemulio (6) padėtis išilgai įtaiso (1) gali būti keičiama tolydžiai.

3. Įtaisas (1) pagal visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įtaiso pagrindas (3) gali būti tvirtinamas prie kėdės atlošo (20), prie lubų, ar kito stabilaus pagrindo.

4. Įtaisas (1) pagal visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įtaiso pagrindas (3) gali būti integruojamas, gali sudaryti vientisą konstrukciją su kėdės atlošu arba kitais stabiliais objektais.

5. Įtaisas pagal visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žmogaus kūną veikianti jėga reguliuojama bent dviem būdais: parenkant skirtingo elastingumo virvę (5) ir keičiant žemutinio skriemulio (6) padėtį.