1. Įrenginys architektūrinei apdailos plokštei su grioveliu tvirtinti, apimantis jungiamojo sluoksnio iš rišamosios medžiagos paklojimo įtaisą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad architektūrinė apdailos plokštė (7), turinti atvirkščiąją plokštumą, su kuria susiduria lipnus jungiamasis sluoksnis (8), ir priekinę plokštumą, atitinkančią atvirkščiąją plokštumą, dar turi jungiamuoju sluoksniu užpildomą griovelį (72), įleistą į vidų atvirkščioje plokštumoje ir besitęsiantį išilgai horizontalia kryptimi, išdėstytą atvirkščiosios plokštumos viduryje, vienas jungiamuoju sluoksniu užpildomo griovelio (72) galas horizontalia kryptimi yra atviras, o kitas galas yra uždaras, be to, horizontalus apvalus flanšas (74) atitinkamai suformuotas jungiamuoju sluoksniu užpildomo griovelio (72) viršutiniame ir apatiniame horizontaliame krašte, skerspjūvis horizontalaus apvalaus flanšo (74) gale yra į išorę išlenkto lanko formos, be to, horizontalus apvalus dengtas griovelis (73) suformuotas tarp horizontalaus apvalaus flanšo (74) ir jungiamuoju sluoksniu užpildomo griovelio (72) dugno, horizontalaus apvalaus dengto griovelio (73) apatinio krašto skerspjūvis yra į vidų išlenkto lanko formos, o į išorę išlenkta lanko forma ir į vidų išlenkta lanko forma yra gretutinės ir liestinės; 

įrenginys turi jungiamojo sluoksnio užpildymo įtaisą (6), skirtą supilti jungiamojo sluoksnio medžiagas į jungiamuoju sluoksniu užpildomą griovelį (72), įtaisas (6) turi pagrindą (65), kuriame sumontuotas jungiamojo sluoksnio medžiagos saugojimo bakas (651), minėtas bakas (651) per lankstų vamzdį (654) sujungtas su rišiklio pildymo vamzdžiu, kuris turi pagrindinį vamzdį (62) vertikalia kryptimi ir mažiausiai dvi vamzdžio atšakas (61), kurios sujungtos su pagrindiniu vamzdžiu (62) ir naudojamos užpildyti skirtingus architektūrinės apdailos plokštės jungiamuoju sluoksniu užpildomus griovelius (72), be to, ant vamzdžio atšakos (61) galo sumontuotas purkštukas (63), minėtas purkštukas (63) turi pagrindinį antgalį (632) horizontalia kryptimi ir du pagalbinius, į išorę purškiančius antgalius (631 ir 633) vertikalia kryptimi, minėtas pagrindas (65) sujungtas su kėlimo rėmu (653) per kėlimo mechanizmą (652), iš abiejų kėlimo rėmo (653) pusių sumontuotos vertikalios sienelės, o tiksliai reguliuojama kėlimo platforma (64) sumontuota ant kėlimo rėmo (653), o ant minėtos kėlimo platformos (64) viršaus sumontuotas žingsninis įjungimo įtaisas, vykdantis horizontalų rišiklio pildymo vamzdžio judėjimą, pleišto formos sustorėjimas (644) išdėstytas apačioje iš abiejų tiksliai reguliuojamos kėlimo platformos (64) pusių, minėto pleišto formos sustorėjimo (644) išorinis paviršius yra vertikalus paviršius, skirtas sąveikauti su pakeliamo rėmo (653) atitinkamos pusės vertikalios sienelės (6531) vidinės pusės šliaužikliu, o pleišto formos sustorėjimo (644) vidinė pusė yra nuožulni plokštuma, be to, tikslaus reguliavimo pavaros mechanizmas (6534) sumontuotas kėlimo rėmo (653) viduryje, abu jo galai atitinkamai sujungti su dviem pavaros sraigtais (6533), minėti pavaros sraigtai (6533) atitinkamai suderinti su sraigto žingsniu vidinės sraigtinės movos (6532), pritvirtintos ant dviejų pavaros pleištų (6531) taip, kad stumtų du pavaros pleištus 6531) į priešingas puses, sąveikautų su dviem nuožulniomis plokštumomis, ir verstų tiksliai reguliuojamą kėlimo platformą (64) judėti aukštyn ir žemyn pagal vertikalią sienelę (6531), be to, sraigtinės pavaros įrenginį sudaro pavara (641), pritvirtinta vienoje tiksliai reguliuojamos keliamosios platformos (64) pusėje ir su ja sujungtas horizontalus pavaros sraigtas (642), minėtas horizontalus pavaros sraigtas (642) ir atrama pagrindinio vamzdžio (62) apačioje sumontuoti ant sraigtinės linijos, kreipiamasis griovelis (643) sumontuotas ant tiksliai reguliuojamos kėlimo platformos (64) viršaus, tarp horizontalaus pavaros sraigto (642) ir tiksliai reguliuojamos kėlimo platformos (64), į minėtą kreipiamąjį griovelį (643) integruotas stumdomas blokas (1), minėtas stumdomas blokas (1) nejudamai sujungtas su atrama pagrindinio vamzdžio (62) apačioje.

2. Įrenginio architektūrinei apdailos plokštei su grioveliu tvirtinti pagal 1 punktą naudojimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima šiuos etapus:

a) lipnų jungiamąjį sluoksnį (8) tolygiai kloja ant pastato (9) paviršiaus;

b) mažiausiai dvi architektūrines apdailos plokštes (7) išorine jėga spaudžia ant lipnaus jungiamojo sluoksnio (8), tuo metu jungiamuoju sluoksniu užpildomą griovelį (72) laiko tuščią;

c) kėlimo mechanizmu (652) rišiklio pildymo vamzdį apytiksliai pakelia prie tam tikros vietos, ir tada sraigtinės pavaros mechanizmu rišiklio pildymo vamzdį nustumia į apytikslę padėtį horizontalia kryptimi, vėliau tikslaus reguliavimo pavaros mechanizmu (6534) patikslina rišiklio pildymo vamzdžio padėtį vertikalia kryptimi taip, kad purkštukas (63) atitiktų atitinkamą jungiamuoju sluoksniu užpildomo griovelio (72) angą;

d) jungiamojo sluoksnio užpildymo įtaiso (6) rišiklio pildymo vamzdžiui naudoja sraigtinę pavarą, kad sudarytų uždaro galo judėjimą link atviro galo horizontalia kryptimi, lipni medžiaga, turinti tos pačios medžiagos kaip lipnus jungiamasis sluoksnis (8), palaipsniui užpildo jungiamuoju sluoksniu užpildomą griovelį (72) ir susijungia su lipniu jungiamuoju sluoksniu (8);

e) kitas dvi architektūrinės apdailos plokštes (7) spaudžia aukščiau arba žemiau dviejų lipnių architektūrinių apdailos plokščių (7) prie lipnaus jungiamojo sluoksnio (8), jungiamojo sluoksnio užpildymo įtaisas (6) juda aukštyn arba žemyn ir toliau užpildo kitas dvi architektūrines apdailos plokštes (7).
