1. Šviesos šaltinis, apimantis bent vieną komplektą iš bent dviejų grupių regimos šviesos spinduolių, turinčių skirtingus spektrinės galios skirstinius ir individualius dalinius spindulinius srautus, elektroninę grandinę, apimančią įvesties įrenginį ir valdančią kiekvienos spinduolių grupės dalinį spindulinį srautą pagal įvesties parametrus, ir optinį elementą, skirtą skirtingų spinduolių grupių generuojamos spinduliuotės tolygiam paskirstymui po apšviečiamą objektą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šviesos šaltinio elektroninė grandinė turi modulį, kuris apskaičiuoja generuojamos spinduliuotės fotocheminės žalos poveikį apšviečiamam objektui pagal šviesos šaltinio spektrinės galios skirstinį ir tam objektui būdingą fotocheminės žalios funkciją, kuri aprašo apšviečiamos medžiagos spektrinį fotocheminį jautrį, taip, kad minėto šviesos šaltinio generuojamos spinduliuotės fotocheminės žalos poveikis apšviečiamiems objektams išlieka pastovus.

2. Šviesos šaltinis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektroninė grandinė keičia spinduolių grupių dalinius spindulinius srautus tiek individualiai, tiek proporcingai visus kartu, valdydama bent vieną iš šių parametrų: įžiebtų spinduolių skaičių, maitinimo srovės stiprį bei maitinimo srovės impulsų trukmę, pasikartojimo dažnį ir veikimo ciklą.

3. Šviesos šaltinis pagal 1 ir 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad generuojamos spinduliuotės fotocheminės žalos poveikis apšviečiamiems objektams išlaikomas pastovus, kai kintamas įvesties parametras yra generuojamos šviesos spalvis.
4. Šviesos šaltinis pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas šviesos šaltinis yra baltos šviesos šaltinis, apimantis bent vieną komplektą iš bent trijų regimos šviesos spinduolių, ir tuo, kad generuojamos spinduliuotės fotocheminės žalos poveikis apšviečiamiems objektams yra išlaikomas pastovus, kai kintamas įvesties parametras yra generuojamos baltos šviesos susietoji spalvinė temperatūra.

5. Šviesos šaltinis pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šviesos šaltinis apima bent vieną komplektą iš trijų grupių spalvotų šviesos diodų, kurių spektrinės galios skirstiniai turi smailės bangos ilgius atitinkamai maždaug 420-490 nm, 490-600 nm ir 600-660 nm intervaluose, ir kurių santykiniai daliniai spinduliniai srautai yra randami iš spalvų maišymo lygčių pagal įvesties susietąją spalvinę temperatūrą.

6. Šviesos šaltinis pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima tris spinduolių grupes, kurios yra sudarytos atitinkamai iš elektroliuminescencinių diodų, kaip pavyzdžiui iš mėlynų InGaN šviesos diodų, kurių smailės bangos ilgis yra ties maždaug 452 nm, o juostos plotis yra maždaug 21 nm, žalių InGaN šviesos diodų, kurių smailės bangos ilgis yra ties maždaug 523 nm, o juostos plotis yra maždaug 36 nm, ir raudonų AlGaInP šviesos diodų, kurių smailės bangos ilgis yra ties maždaug 642 nm, o juostos plotis yra maždaug 20 nm, kur minėto šviesos šaltinio generuojama apšvieta 2856 K temperatūros juodojo kūno generuojamos apšvietos atžvilgiu, yra:

(a) 1239%, 874%, 477% ir 329%, esant atitinkamai 2500 K, 3000 K, 4500 K ir 6500 K šaltinio susietajai spalvinei temperatūrai, kai apšviečiamas žemos kokybės popierius;

(b) 139%, 124%, 95% ir 77%, esant atitinkamai 2500 K, 3000 K, 4500 K ir 6500 K šaltinio susietajai spalvinei temperatūrai, kai apšviečiamas skudurinis popierius;

(c) 134%, 121%, 95% ir 78%, esant atitinkamai 2500 K, 3000 K, 4500 K ir 6500 K šaltinio susietajai spalvinei temperatūrai, kai apšviečiami aliejiniai dažai ant drobės arba akvareliniai dažai ant skudurinio popieriaus;

(d) 128%, 119%, 97% ir 81%, esant atitinkamai 2500 K, 3000 K, 4500 K ir 6500 K šaltinio susietajai spalvinei temperatūrai, kai apšviečiama tekstilė.

7. Šviesos šaltinis pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šviesos šaltinis apima bent vieną komplektą iš bent keturių regimos šviesos spinduolių, o generuojamos spinduliuotės fotocheminės žalos poveikis apšviečiamiems objektams yra išlaikomas pastovus, kai kintami įvesties parametrai yra generuojamos baltos šviesos spalvis ir apšviečiamų objektų spalvų sodrio perteikimo geba.

8. Šviesos šaltinis pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima bent vieną komplektą iš keturių grupių spalvotų šviesos diodų, kurių spektrinės galios skirstiniai turi smailės bangos ilgius atitinkamai maždaug 420-480 nm, 480-530 nm, 530-610 nm ir 610-660 nm intervaluose, ir kurių santykiniai daliniai spinduliniai srautai yra randami iš spalvų maišymo lygčių pagal įvestą spalvį ir pagal įvestą 530-610 nm arba 610-660 nm šviesos diodų dalinį spindulinį srautą, kuriuo yra nustatoma apšviečiamų objektų spalvų sodrio perteikimo geba.
9. Šviesos šaltinis pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima keturias spalvotų šviesos diodų grupes, kurios yra sudarytos atitinkamai iš tokių šviesos diodų, kaip mėlyni elektroliuminescenciniai InGaN šviesos diodai su smailės bangos ilgiu ties maždaug 452 nm ir maždaug 21 nm juostos pločiu, žali elektroliuminescenciniai InGaN šviesos diodai su smailės bangos ilgiu ties maždaug 523 nm ir maždaug 36 nm juostos pločiu, gintariniai konversijos fosfore InGaN šviesos diodai su smailės bangos ilgiu ties maždaug 596 nm ir maždaug 77 nm juostos pločiu, ir raudoni elektroliuminescenciniai AlGaInP šviesos diodai su smailės bangos ilgiu ties maždaug 642 nm ir maždaug 20 nm juostos pločiu, kur minėto šviesos šaltinio generuojama apšvieta 2856 K temperatūros juodojo kūno generuojamos apšvietos atžvilgiu,yra:
- esant 2500 K susietajai spalvinei temperatūrai ir, atitinkamai, gintarinio šviesos diodo santykiniam daliniam spinduliniam srautui kintant nuo 0 iki maksimalios 0,878 vertės,
(a) nuo 1240% iki 1290%, kai apšviečiamas žemos kokybės popierius;

(b) nuo 139% iki 183%, kai apšviečiamas skudurinis popierius;

(c) nuo 134% iki 179%, kai apšviečiami aliejiniai dažai ant drobės arba akvareliniai dažai ant skudurinio popieriaus;

(d) nuo 128% iki 174%, kai apšviečiama tekstilė.

- esant 3000 K susietajai spalvinei temperatūrai ir, atitinkamai, gintarinio šviesos diodo santykiniam daliniam spinduliniam srautui kintant nuo 0 iki maksimalios 0,815 vertės,
(a) nuo 874% iki 896%, kai apšviečiamas žemos kokybės popierius;

(b) nuo 124% iki 154%, kai apšviečiamas skudurinis popierius;

(c) nuo 121% iki 152%, kai apšviečiami aliejiniai dažai ant drobės arba akvareliniai dažai ant skudurinio popieriaus;

(d) nuo 119% iki 151%, kai apšviečiama tekstilė.

- esant 4500 K susietajai spalvinei temperatūrai ir, atitinkamai, gintarinio šviesos diodo santykiniam daliniam spinduliniam srautui kintant nuo 0 iki maksimalios 0,686 vertės,
(a) nuo 477% iki 482%, kai apšviečiamas žemos kokybės popierius;

(b) nuo 95% iki 108%, kai apšviečiamas skudurinis popierius;

(c) nuo 95% iki 109%, kai apšviečiami aliejiniai dažai ant drobės arba akvareliniai dažai ant skudurinio popieriaus;

(d) nuo 97% iki 113%, kai apšviečiama tekstilė.
- esant 6500 K susietajai spalvinei temperatūrai ir, atitinkamai, gintarinio šviesos diodo santykiniam daliniam spinduliniam srautui kintant nuo 0 iki maksimalios 0,593 vertės,
(a) nuo 329% iki 331%, kai apšviečiamas žemos kokybės popierius;

(b) nuo 77% iki 85%, kai apšviečiamas skudurinis popierius;

(c) nuo 78% iki 86%, kai apšviečiami aliejiniai dažai ant drobės arba akvareliniai dažai ant skudurinio popieriaus;

(d) nuo 81% iki 90%, kai apšviečiama tekstilė.

10. Šviesos šaltinis pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad generuojamos spinduliuotės fotocheminės žalos poveikis apšviečiamiems objektams yra išlaikomas pastovus ir lygus juodojo kūno spinduliuotės, kurios spalvinė temperatūra yra nustatyta 1500-5000 K intervale, arba dienos šviesos fazės standartinio šviesmens spinduliuotės, kurios susietoji spalvinė temperatūra yra nustatyta 4000-25 000 K intervale, fotocheminės žalos poveikiui.
11. Šviesai jautrių objektų apšvietimo šviesos šaltiniu pagal bet kurį ankstesnį punktą valdymo būdas, b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apšviečiamų objektų spalvinė išraiška yra parenkama, valdant kiekvienos spinduolių grupės dalinio spindulinį srautą, tačiau nekeičiant generuojamos spinduliuotės fotocheminės žalos poveikio šiems objektams.
12. Šviesai jautrių objektų apšvietimo šviesos šaltiniu pagal 11 punktą valdymo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apšviečiami objektai yra muziejiniai objektai, turintys būdingą fotocheminės žalos funkciją, tokie kaip žemos kokybės popierius, skudurinis popierius, aliejiniai dažai ant drobės, vandens dažai ant skudurinio popieriaus, tekstilė.
