1. Šaldytuvas, kuriame yra produktų saugojimo kamera su šaldymo agento garintuvu, patalpintu už produktų saugojimo kameros galinės sienelės, tirpsmo vandens šalinimo sistema, kompresoriaus niša, kompresorius, kondensatorius,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kompresoriaus nišos (4) viršutinėje dalyje virš kompresoriaus (5) yra viena arba dvi tirpsmo vandens surinkimo vonelės (7, 8), užimančios nuo 80 iki 100 procentų kompresoriaus nišos viršutinės dalies ploto, kurios yra 10 - 70 mm išsikišusios iš šaldytuvo korpuso galinės sienelės plokštumos, pritvirtintos prie šaldytuvo korpuso mažiausiai 2 tvirtinimo elementais (9), ir turi vieną arba du šilto oro konvekcinius kanalus (10).

2. Šaldytuvas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tirpsmo vandens surinkimo vonelių (7, 8) dugnai yra plokšti.

3. Šaldytuvas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tirpsmo vandens surinkimo vonelės (7, 8) konvekcinis kanalas(ai) (10) yra 5 - 15 mm aukštesnis už vonelės (7, 8) šoninines sieneles, kanalo galinė sienelė (10a) pakreipta 15 - 25o kampu į kompresoriaus nišos išorę, apatinės dalies užapvalinimų (10b) spindulys (R) yra 50 - 150 mm ir kanale yra šilumą akumuliuojanti oro kišenė (10c).

4. Šaldytuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kompresoriaus nišos (4) viršutinėje dalyje yra viena tirpsmo vandens surinkimo vonelė (7).

5. Šaldytuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kompresoriaus nišos (4) viršutinėje dalyje yra dvi viena virš kitos patalpintos tirpsmo vandens surinkimo vonelės (7, 8).

6. Šaldytuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kompresoriaus nišoje esančioje viršutinėje vonelėje (8) yra anga (8a), skirta perpilti dalį tirpsmo vandens į apatinę vonelę (7).

7. Šaldytuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tirpsmo vandens surinkimo vonelės yra pritvirtintos prie šaldytuvo korpuso taip, kad būtų palikti tarpai (11) vandens garais prisotinto oro išėjimui.

8. Šaldytuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kompresoriaus niša (4) turi skydą (12).