1. Sudėtinės atramos sekcijų sujungimui naudojamas sujungimo mazgas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvieną sekciją sudaro įtemptai armuotas gelžbetonis, sekcijų galuose yra įtvirtinti plokšti atraminiai žiedai, į kurių griovelius yra įstatyti iš anksto įtempti armatūriniai strypai su užpresuotomis ankerinėmis įvorėmis, kiekvienas žiedas yra privirintas prie plieninio vamzdžio atkarpos, kurios išorinis galas yra sujungtas su flanšu, kuriame yra skylės varžtiniam sujungimui ir sustiprintas briaunomis, o kitas vamzdžio galas su išpjautomis angomis yra išdėstytas sekcijos tarparmatūrinėje erdvėje ir iš jo išlenda armatūros strypai, užtikrinantys patikimą sujungimą su gaminio betonu.