PAGE  

1. Saulės jėgainė su dviejų ašių pozicionavimo sistema, turinti pasukamą apie vertikalią ašį laikančiąją konstrukciją (1), ant kurios sumontuotas orientuojamų apie horizontalią ašį (9) saulės baterijų plokščių (3) masyvas, ir laikančiosios konstrukcijos sukimo įrenginį (7),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad laikančioji konstrukcija (1) yra daugiaaukščio amfiteatro pavidalo, kurią sudaro laiptų pavidalo karkasas (2) iš surenkamų standžių elementų, kur ant karkaso (2) įtvirtintos saulės baterijų plokštės (3), kurių masyvas išdėstytos lanku laikančiosios konstrukcijos (1) aukštuose (4), kuriuos skiria techniniai koridoriai (5).

2. Saulės jėgainė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad saulės baterijų plokštės (3) yra pritvirtintos ant rėmo (8), kuris yra pasukamas apie horizontalią ašį (9) tarp dviejų metalinių kampuočių (10).

3. Saulės jėgainė pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad saulės baterijų plokščių (3) pasvyrimo kampas horizontalios ašies (9) atžvilgiu reguliuojamas naudojant skečiamuosius kreipiančiuosius stovus (11) arba programiškai valdomus pneumocilindrus arba hidrocilindrus.

4. Saulės jėgainė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad laikančiosios konstrukcijos (1) karkaso (2) pagrindas (14) įtvirtintas ant pasukamos platformos (6), turinčios surenkamas-išardomas radialines sekcijas (15).

5. Saulės jėgainė pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad po platforma (6) įtvirtinti du metaliniai kreipiantieji žiedai (19), tarp kurių įtaisyti judėjimo ritinėliai (20), kurių šoniniai įgaubti paviršiai liečiasi su kreipiančiųjų žiedų (19) paviršiumi.

6. Saulės jėgainė pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kreipiantieji žiedai (19) įtvirtinti lovelyje (21), kuris turi metalines atramas (22), įtvirtintas ant laikančios konstrukcijos (1) pagrindo (23). 

7. Saulės jėgainė pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ritinėliai (20) turi tvirtinimo įtaisą (24), guolius (25) ir yra įmontuoti į tvirtinimo apkabą (26), kuri pritvirtinta prie pasukamos platformos (6) sekcijų (15).

8. Saulės jėgainė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sukimo įrenginys (7) turi pasukamos platformos ašį (28), atraminę ašį (41), sukimo ratą (29) ir sukimo rato (29) atraminį žiedą (30).

9 Saulės jėgainė pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad prie sukimo rato (29) atraminio žiedo (30) pritvirtintas metalinis karkasas (32), ant kurio viršutinio žiedo (33) radialinių laikiklių (34) remiasi pasukamos platformos (6) sekcijos (15), kurios turi skyles (36) prie sukimo rato (29) tvirtinti. 

10. Saulės jėgainė pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sukimo ratas (29) per krumpliaratį (39), pasukamos platformos ašį (28) ir kūginius krumpliaračius (40) sujungtas su elektros varikliu (37) arba dyzeliniu varikliu (38).

11. Saulės jėgainė pagal 8-10 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad atraminė ašis (41) turi atraminį guolį (42), įmontuotą pagrinde (35), ir kad atraminė ašis (41) per kūginius krumpliaračius (40) sujungta elektros varikliu (37) arba dyzeliniu varikliu (38) ir pasukamos platformos ašimi (28).

12. Saulės jėgainė pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pavaros elektros variklio (37) arba dyzelinio variklio (38) įjungimo momentą ir trukmę valdo maksimalios galios sekimo (MPPT) įkrovimo valdiklis.
