1. Dujų sklendės gradavimo, nustatant ekonomiško dujų naudojimo žymas, būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant 360o sklendės pasukamos rankenos (1) uždeda funkcines žymas (D1, D2, D3, D4, ... Dn), o ant sklendės korpuso uždeda kontrolinę žymą (D0).

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad uždeda sutampančias žymas (D1) ir (D0) ant sklendės rankenos (1) ir sklendės korpuso (3), kuomet dujų baliono sklendė yra uždaryta.

3. Būdas pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad uždeda sutampančias žymas (D2) ir (D0) ant sklendės rankenos (1) ir sklendės korpuso (3), kuomet geriausiai dega vienas dujinio prietaiso degiklis.

4. Būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, kuomet sutampa žymos (D0) ir (D2), rankena (1) yra pasukta sklendės korpuso dalies (3) atžvilgiu maždaug 4o kampu rodyklės (A) kryptimi.

5. Būdas pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad paeiliui uždeda sutampančias žymas (D3, D4, D5) ir (D0) ant sklendės rankenos (1) ir sklendės korpuso (3), kuomet geriausiai dega atitinkamai du, trys arba keturi dujinio prietaiso degikliai.

6. Būdas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, kuomet sutampa žymos (D0) ir (D3, D4, D5), rankena (1) kiekvienu atveju yra papildomai pasukta sklendės korpuso dalies (3) atžvilgiu maždaug 4o-8o kampu rodyklės (A) kryptimi.

7. Būdas visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sklendės rankenoje 1 papildomai išpjauna langelį (2), pro kurį matoma kontrolinė žyma (D0).

8. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudoja 90o sklendę ir ant sklendės pasukamos rankenos (1) trumpojo galo-ribotuvo uždeda kontrolinę žymą (D0), o ant sklendės korpuso (3) uždeda funkcines žymas (D1, D2, D3, D4, ... Dn).

9. Būdas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant papildomos plokštelės (4), pritvirtintos prie sklendės korpuso (3) arba dujų vamzdžio (5), uždeda funkcines žymas (D1, D2, D3, D4, ... Dn), sutampančias su sklendės rankenos (1) ilgojo galo viršutine arba apatine briaunomis, rankeną (1) sukant rodyklės (A) kryptimi.

10. Būdas pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 90o sklendės rankenoje (1) išpjauna langelį (2), sutampantį su ant rankenos uždėta kontroline žyma (D0), o ant papildomos plokštelės (4), pritvirtintos prie sklendės korpuso (3) arba dujų vamzdžio (5), uždeda funkcines žymas (D1, D2, D3, D4, ... Dn), matomas pro langelį (2).

11. Būdas pagal 9 ir 10 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad optimaliausi sklendės rankenos (1) pasukimo rodyklės (A) kryptimi kampai, lemiantys ekonomiškiausias dujų sąnaudas, yra 11o, 16o, 21o ir 26o, kuomet dega atitinkamai vienas degiklis, du degikliai, trys degikliai ir keturi degikliai.

12. Dujų sklendės panaudojimo taupiam dujų vartojimui būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sutaptina iš anksto gradavimo būdu pagal 1-11 punktus nustatytas ekonomiškiausio dujų naudojimo žymas (Do) ir (D1, D2, ,D3, D4, ... Dn) pagal aktualų dujų naudojimo poreikį.