1. Kabamieji pastoliai, kuriuose numatytos priemonės įrengimų arba įrangos, talpintinų mažoje patalpoje, įkėlimui,  besiskiriantys  tuo, kad minėti pastoliai apima:
rėmą (20), sudarytą laikinai surenkant statramsčius (22) ir atramas (24), kur rėmas (20) gali būti įkeltas iš mažos patalpos, kurioje yra suformuoti grindų paviršius (12) ir sienų paviršiai (14), lubų pusės, ir statramsčiai (22) gali būti išdėstyti tokiose padėtyse, kuriose beveik persidengia su lubų sijomis (18), žiūrint į mažosios patalpos vaizdą iš viršaus, ir po to iš dalies nuimti, baigus formuoti lubas (16);
pastolių atramas (40), kurios gali būti pritvirtintos prie statramsčių (22), kur kiekviena pastolių atrama (40) gali būti pritvirtinta prie lubų sijos (18), ir pastolių atramos (40) pritvirtinimo padėtis gali būti reguliuojama horizontalia kryptimi lubų sijos (18) atžvilgiu; ir
montavimo pastolius (30), kurie skirti įrengimų arba įrangos (92) montavimo darbams atlikti, kur montavimo pastoliai (30) gali būti pritvirtinti prie rėmo (20) tokiame aukštyje, kuriame mažosios patalpos grindų paviršiaus (12) lygyje būtų galima įkelti įrengimus arba įrangą (92).
2. Kabamieji pastoliai pagal 1 punktą,  besiskiriantys  tuo, kad kiekviena pastolių atrama (40) turi pirmąjį cilindrinį korpusą (45) ir antrąjį cilindrinį korpusą (53), kuris išdėstytas pirmojo cilindrinio korpuso (45) ašies centru ir yra sriegiu sujungtas su velenu (48), galinčiu suktis apie savo ašį, ir
kur antrasis cilindrinis korpusas (53) gali išsitraukti / susitraukti ašies kriptimi iš / į pirmąjį cilindrinį korpusą (45).
3. Kabamieji pastoliai pagal 1 arba 2 punktą,  besiskiriantys  tuo, kad jie papildomai apima:
lubų statybos pastolius (60), pritvirtintus prie rėmo (20), kurie yra įkeliami kartu su šiuo rėmu (20) iš lubų pusės ir pašalinami, baigus formuoti lubas (16), ir
pastolius sienų apdailos darbams atlikti (70), pritvirtintus prie rėmo (20), kurie yra įkeliami kartu su šiuo rėmu (20) iš lubų pusės ir yra pašalinami, baigus mažosios patalpos sienų apdailą.
4. Montavimo būdas panaudojant kabamuosius pastolius pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad:
konstrukciją (11), kurioje atskiriamai laikinai surinktus rėme (20) lubų statybos pastolius (60), pastolius sienų apdailos darbams atlikti (70) ir montavimo pastolius (30) įkelia į mažąją patalpą, kurioje yra suformuoti grindų paviršius (12) ir sienų paviršiai (14);
formuoja mažosios patalpos lubas (16), naudojant lubų statybos pastolius (60);
pastolių atramas (40), kurios, suformavus lubas (16), gali būti pritvirtintos prie lubų sijų (18), kur kiekvienos pastolių atramos (40) pritvirtinimo padėtis yra reguliuojama horizontalia ar vertikalia kryptimi lubų sijos (18) atžvilgiu, sujungia su rėmo (20) statramsčiais (22) ir užbaigia sienų apdailą, naudojant pastolius sienų apdailos darbams atlikti (70);
išmontuoja lubų statybos pastolius (60), pastolius sienų apdailos darbams atlikti (70) ir kai kurias iš atramų (24) ir sumontuoja kabamuosius pastolius (10), kur montavimo pastoliai (30) yra pakabinti ant lubų sijų (18); ir
įkelia įrengimus arba įrangą (92) į mažąją patalpą ir sumontuoja įrengimus arba įrangą (92), naudojantis montavimo pastoliais (30).
