1. Elektroninė blyksinti avižėlė sudaryta iš auselės ir kabliuko kontaktų, kurie naudojami valdyti elektroninę schemą, sudarytą iš valdymo signalų atskyrimo bloko, pagrindinio valdiklio, šviesos diodų ir šių diodų valdymo schemos, per auselės ir kabliuko kontaktus pakraunamo maitinimo šaltinio, užlietų vandeniui atspariu plastiku,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad avižėlės maitinimo šaltinis yra jonistorius, o esantis impulsinis keitiklis „įtampa-srovė“ skirtas automatiniam įtampos priderinimui prie šviesos diodų įsijungimo įtampos.