1. Elektrinė frikcinė dviračio pavara, susidedanti iš korpuso (1), varančiojo mechanizmo (4), kuris susideda iš elektros variklio (14), kurio statorius (16) pritvirtintas prie vienos laikiklio sienelės (6a), o ant išorinio rotoriaus (16) sumontuoti cilindrinis gaubtas (17) ir įgaubtas vedantysis velenas (20) ir kurio gaubtas (17) sumontuotas didžiajam (18) ir mažajam (19) riedėjimo guoliuose įtvirtintuose laikiklio (6) sienelėse (6a) ir (6b), prispaudimo mazgo (3) ir tvirtinimo mazgo (2), kuris susideda iš laikiklio (5) ir prie jo šarnyriškai prijungtos jungiamosios dalies (23) su pavaros padėties fiksavimo mechanizmu (28),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad:

vedančiojo veleno (20) įgaubtos zonoje viduryje padarytas trapecinio profilio griovelis (20a);

jungiamoje tvirtinimo mazgo (2) dalyje (23) padarytos ribinės atramos, kurios riboja jos eigą apie savo ašį (27) atžvilgiu laikiklio (5);

pavaros padėties fiksavimo mechanizmas (28) susideda iš sumontuotas jungiamojoje dalyje tuščiavidurės įvorės (32) su įstrižu skersgaliu ir joje sumontuotų pasukamo kaiščio (33) su rankenėle (34) ir spyruoklės (35);

riedėjimo guoliai (18), (19) iš montažo pusės papildomai apsaugoti, didysis (18) – žiedine plokštele (21), o mažasis (19) – manžetu (22);

mažasis riedėjimo guolis (19) padarytas kintamo ašiškumo.