1. Lankstus rėmas kuris sumažina nugaros raumenų (Longissimus Thoracis, Iliocostalis Thoracis, Spinalis Thoracis, Semispinalis Thoracis, Interspinales lumborum, Multifidus, Iliocostalis Lumborum) įtampą ir spaudimo jėgas tarp slankstelių (vertebra thoracica ir vertebra lumbalis) kai įrenginio naudotojas lenkiasi į priekį susidedantis iš:

Lankstaus rėmo sudaryto iš X raidės forma sudėtų mažiausiai 2 lakštinių spyruoklių, prie kurių galų esančių arčiausiai pečių yra pritvirtintas kairysis ir dešinysis pečių diržai, laisvi pačių diržų galai yra pritvirtinti prie vidurinės rėmo dalies, prie lakštinių spyruoklių galų esančių arčiausiai klubų yra pritvirtintas juosmens diržas; turintis mažiausiai vieną viršutinį diržą kampų tarp lakštinių spyruoklių nustatymui.

2. Lankstus rėmas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pečių diržai yra sujungti su reguliuojamu krūtinės diržu tam, kad jėga veikianti viršutinę kūno dalį naudojant prietaisą būtų paskirstyta po naudotojo krūtinę.

3. Lankstus rėmas pagal 1 arba 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pečių diržai, juosmens diržas ir viršutinis diržas yra sujungti su diržų ilgių reguliatoriais tam, kad prietaisą būtų galima pritaikyti prie naudotojo nugaros dydžio.

4. Lankstus rėmas pagal 1, 2 arba 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rėmas turi centrinį mechanizmą, kuris leidžia rėmui kompaktiškai susilankstyti kai jis nėra naudojamas, pailgėti, keisti kampus tarp lakštinių spyruoklių ir tarp kiekvienos individualios lakštinės spyruoklės ir centrinio mechanizmo tam, kad rėmą būtų galima pritaikyti prie naudotojo nugaros dydžio ir formos.

5. Lankstus rėmas, pagal 1,2,3 arba 4 punktus, kuriame rėmas yra apvilktas elastiniu apvalkalu tam, kad būtų patogiau jį nešioti ir jis galėtų prisitaikyti prie rėmo pailgėjimo.