1. Universalus dujų deginimo įrenginys, sudarytas iš korpuso ir oro padavimo kanalo, degaus dujų mišinio susidarymo ir deginimo zonos,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis susideda iš: dvisienio konuso formos korpuso su atverčiamu dangčiu, sudarytu iš išgaubtų tarpusavyje lygiagrečiai išdėstytų oro pakaitinimo kanalų, kurie sujungti su oro padavimo-pakaitinimo kanalu, įrengtu tarp korpuso sienelių, korpuso centrinėje dalyje įrengtos dvigubos metalinės su kiaurymėmis konuso formos šerdies, susidedančios iš vidinės ir išorinės šerdžių, karšto oro paskirstymo-padavimo kanalo, įrengto tarp išorinės šerdies ir korpuso vidinės sienelės, kurioje įrengta anga orui patekti į karšto oro paskirstymo-padavimo kanalą, degaus dujų mišinio susidarymo ir deginimo kanalo, sudaryto tarp išorinės ir vidinės šerdžių.

2. Universalus dujų deginimo įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginio šerdis yra su dangčiu, kuriame įrengtos kiaurymės.