1. Dujų generacinis kietojo kuro katilas su universaliu dujų deginimo įrenginiu, susidedantis iš: metalinio, dvisienio, apšiltinto korpuso su pakrovimo ir užkūrimo durelėmis, korpuso viduje įrengtos pakuros, degimo kameros su deginimo įrenginiu, pelenų surinkimo dėžės, dūmtraukio ir šilumokaičio,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pakuros - pirmos degimo kameros apatinėje dalyje įrengta nerūdijančio plieno atspindžio sienelė, o virš pelenų surinkimo dėžės pravestas oro padavimo iš aplinkos vamzdelis, sujungtas su vamzdžio formos greitintuvu, paduodančiu pakaitintą orą bei pagreitinančiu degių dujų srauto patekimą į universalaus dujų deginimo įrenginio, sumontuoto antroje dvisienėje degimo kameroje, degaus dujų mišinio susidarymo ir deginimo kanalą.

2. Dujų generacinis kietojo kuro katilas su universaliu dujų deginimo įrenginiu pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antroje degimo kameroje įrengtas universalus metalinis konuso formos dujų deginimo įrenginys sudarytas iš oro padavimo-pakaitinimo kanalo, kuris yra tarp įrenginio korpuso sienelių ir kuris sujungtas su oro pakaitinimo kanalais, iš kurių sumontuotas įrenginio atverčiamas dangtis, taip pat įrenginys sudarytas iš korpuso viduje įtaisytos dvigubos metalinės šerdies su dangčiu - vidinės ir išorinės, karšto oro paskirstymo-padavimo kanalo, sudaryto tarp išorinės šerdies ir korpuso vidinės sienelės, skirto paskirstyti ir paduoti karštą orą į degaus dujų mišinio susidarymo ir deginimo kanalą, kuris yra tarp išorinės ir vidinės šerdžių.

3. Dujų generacinis kietojo kuro katilas su universaliu dujų deginimo įrenginiu pagal 2 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad degiklio šerdis ir dangtis yra su kiaurymėmis.

4. Dujų generacinis kietojo kuro katilas su universaliu dujų deginimo įrenginiu pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pelenų surinkimo dėžė išimama pertvara vertikaliai perskirta į dvi dalis.

5. Dujų generacinis kietojo kuro katilas su universaliu dujų deginimo įrenginiu pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad degimo proceso valdymui įrengtas valdymo pultas, veikiantis pagal užduotą programą.

6. Dujų generacinis kietojo kuro katilas su universaliu dujų deginimo įrenginiu pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pakuros viršutinėje dalyje įrengta papildoma anga paduoti kurą į pakurą.

7. Dujų generacinis kietojo kuro katilas su universaliu dujų deginimo įrenginiu pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie šilumokaičio suvirinimo būdu pritvirtintos metalinės plokštelės.