1.Grūdinių kultūrų kūlimo aparato pobūgnis, sudarytas iš įgaubtos plokštumos ir kūlimo elementų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pobūgnio plokštuma įgaubta taip, kad sudaromas tarpas tarp kūlimo aparato būgno ir pobūgnio per visą pobūgnio ilgį nuo pobūgnio pradžios iki galo būtų tolygiai mažėjantis ir tiesiai proporcingas kūlimo aparato būgno pasisukimo kampui φ.

2.Grūdinių kultūrų kūlimo aparato pobūgnis pagal 1 punktą  b e s i s k i- r i a n t i s  tuo, kad pobūgnio įgaubtos plokštumos profilis nustatytas atliekant paskaičiavimus pagal sekančias formules:

Rpb(φ)=Rb+Δ(0)+k(φ – φ(0)),

kur Rpb - atkarpos OA ilgis

Rb - būgno spindulys

Δ(0) - Rb ir Rpb skirtumas

k - pobūgnio plokštumos profilio kitimo koeficientas,

apsprendžiantis tarpo tarp būgno ir pobūgnio

pokytį kampo matavimo vienetui

φ - būgno pasisukimo kampas, φ(0), kai Δ(0)

k=Δ( φ)-Δ(0):φ,

Xpb(φ)=Rpb(φ)·cos(φ), kai 0<φ<2 rad

Ypb(φ)=Rpb(φ)·sin(φ), kai 0<φ<2 rad,

kur X, Y pobūgnio profilio taškų koordinatės.