1. Mobilaus telemetrinio įrenginio duomenų perdavimo būdas, kai telemetrinis įrenginys (1) informacinį pranešimą siunčia mobiliuoju ryšiu į savininko mobilų terminalą (3) trumpąja SMS žinute, suformuota kaip unikalus internetinis adresas, kurį aktyvavus, žinutė dekoduojama nurodytame internetiniame puslapyje ir savininkui parodomas gautas iš telemetrinio įrenginio (1) informacinis pranešimas vaizdinėje savininkui suprantamoje formoje,  besiskiriantis  tuo, kad telemetriniame įrenginyje (1) iš anksto aktyvuoja norimą skaičių apibrėžtų sąlygų, kurių bent vieną patenkinus, telemetrinis įrenginys (1) mobiliuoju ryšiu siunčia į savininko mobilųjį terminalą (3) SMS trumpąją žinutę, kurioje užkoduotas paslaugų tiekėjo serverio unikalus internetinis adresas, telemetrinio įrenginio (1) atpažinimo kodas, laikas ir patenkintos arba patenkintų nustatytų sąlygų kodai; 
savininkui aktyvavus internetinę nuorodą, žinutė interneto ryšiu perduodama į paslaugų tiekėjo serverį (4), kuris žinutę dekoduoja ir interneto ryšiu perduoda savininkui patogia forma informaciją, kuri parodo kokios nustatytos apibrėžtos sąlygos buvo patenkintos, o taip pat jas kaupia paslaugų tiekėjo serveryje (4) su galimybe vėliau jas parodyti savininkui. 

2. Būdas pagal 1 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad telemetriniame įrenginyje (1) aktyvuojamos apibrėžtos sąlygos gali būti parenkamos tokios kaip telemetrinio įrenginio buvimo vietos koordinatės, aplinkos temperatūra, slėgis, nustatyto objekto judėjimas nesant savininką identifikuojančio mobilaus rakto artimoje bevielio ryšio aplinkoje, maitinimo šaltinio energijos pasikeitimas į kritinę ribą ir kt.
