1. Kilnojamųjų objektų su raktiniais moduliais bevielė paieškos ir/arba apsaugos sistema, apimanti vartotojo mobilųjį terminalą (4), kuris bevieliu ryšiu palaiko abipusį ryšį su bevieliais raktiniais moduliais,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad numatyti pastovieji bevieliai raktiniai moduliai (2) ir mobilieji bevieliai raktiniai moduliai (3), vartotojo mobilusis terminalas (4) bevieliu ryšiu palaiko abipusį ryšį su pastoviaisiais ir mobiliaisiais bevieliais raktiniais moduliais (2, 3) per apsaugos įrenginį (1), kuris paslėptai pritvirtintas pagrindiniame saugomame kilnojamame objekte, prie saugojamo objekto nuimamai pritvirtinto kiekvieno pasirinkto priedo paslėptai pritvirtintas atitinkamas pastovusis bevielis raktinis modulis (2), mobiliuosius raktinius modulius (3) turi autorizuoti vartotojai, kur minėtas vartotojo mobilusis terminalas (4) sukonstruotas su galimybe būti ir sistemos raktiniu moduliu ir sistemos konfigūratoriumi, turinčiu galimybę aktyvuoti ir deaktyvuoti minėtus bevielius raktinius modulius (2) ir (3) bei keisti sistemos veikimo algoritmą.

2. Sistema pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apsaugos įrenginyje yra numatyta vietos nustatymo įranga.
