1. Skysčio filtras, turintis

filtravimo elementą, pro kurį skverbiasi filtruojamas skystis, ir kuris sulaiko filtruojamo skysčio nešvarumus; 

filtro korpusą (7), į kurį talpinami kiti filtro elementai, prie kurio sandariai tvirtinamas filtro korpuso dangtis (9), pro kurį išteka išfiltruotas skystis; 

tvirtumo strypą (3), kuris skirtas filtravimo elemento formai palaikyti; 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tvirtumo strypas yra pilnaviduris vienalytis elementas, skirtas dirbti didelio slėgio bei staigių slėgio pokyčių aplinkoje, turintis įpjovas (4), į kurias patenka filtruojamas skystis, ir iškyšas (5), kurios prilaiko filtravimo elemento medžiagą nuo sugniuždymo, besitęsiančias išilgai tvirtumo strypo (3). 

2. Skysčio filtras pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi magnetą (11), kuris talpinamas filtro korpuse (7) ir kuris skirtas feromagnetinėms medžiagoms pritraukti.

3. Skysčio filtras pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tvirtumo elementas (3) gaminamas iš kalibruoto plieno 45 arba kalibruoto plieno 40h arba kitos medžiagos, turinčios tokias pat arba labai artimas fizikines ir chemines savybes. 

4. Skysčio filtras pagal bet kurį iš anksčiau minėtų punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant tvirtumo strypo (3) užmautas filtravimo elementas ir šie elementai vienas su kitu, ties savo galais sutvirtinami sulituojant, suvirinant ar kitaip sandariai sutvirtinant. 

5. Skysčio filtras pagal bet kurį iš anksčiau minėtų punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad magnetas (11) sandariai pritvirtinamas prie vieno tvirtumo strypo (3) galo. 

6. Kuro tiekimo sistema, apimanti skysčio filtrą pagal 1-5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad filtras įterpiamas kuro tiekimo sistemos tiekimo dalyje tarp aukšto slėgio kuro siurblio ir purkštukų. 

7. Kuro tiekimo sistema pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad skysčio filtras kuro tiekimo sistemoje įterpiamas kaip atskiras, į jokias dalis neintegruojamas elementas. 

8. Transporto priemonė su vidaus degimo varikliu,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima skysčio filtrą pagal 1-5 punktus.
