1. Įvairių paviršių valymo įrankis, turintis bent:

korpusą su purškikliu, kurie gali talpinti ir išpurkšti valymo skystį;

korpuso paviršių, kuris gali nuvalyti paviršių mechaniniu būdu pašalinant nešvarumus;

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi:

ploną valymo skysčio talpyklą, kuri leidžia įrankį naudoti kaip šluostę, kurioje talpinamas valymo skystis; talpykla pagaminta iš lanksčios mažiausiai dviejų sluoksnių medžiagos, kur minėti sluoksniai sujungti tarpusavyje sutvirtinant siauru ruožu per visą jo perimetrą paliekant angą purškimo mechanizmui įtvirtinti;

išpurškimo mechanizmą, tolygiai paskirstantį purškiamą valymo skystį ant valomo paviršiaus ir vienodai dozuojantį valymo skystį kiekvieno purškimo metu.

2. Valymo įrankis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant valymo skysčio talpyklos sluoksnių išorinės pusės tvirtinamas efektyviai paviršius valančios medžiagos sluoksnis iš mikropluošto.

3. Valymo įrankis pagal ankstesnius 1-2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrankį formuojančios medžiagos sluoksniai sudedami, suklojami tokia seka: valančios medžiagos sluoksnis – talpyklą formuojantis sluoksnis - talpyklą formuojantis sluoksnis - valančios medžiagos sluoksnis, kai visi minėti sluoksniai tarpusavyje sutvirtinami per visą perimetrą, paliekant angą purškimo mechanizmui.

4. Valymo įrankis pagal ankstesnius 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėti talpyklos sluoksnis ir valantis sluoksnis tarpusavyje sutvirtinti visa savo plokštuma, po to toks dvigubas sluoksnis sutvirtintas per perimetrą su kitu tokiu pačiu dvigubu sluoksniu, paliekant angą purškimo mechanizmui.

5. Valymo įrankis pagal ankstesnius 1-4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad valymo įrankio skysčio talpykla suformuota iš medžiagos sluoksnio, kurio viena pusė pasižymi geromis paviršių valymo savybėmis, o kita – nelaidi valymo skysčiui, mažiausiai du tokius sluoksnius sutvirtinant tarpusavyje per visą perimetro ilgį, paliekant angą purškimo mechanizmui.

6. Valymo įrankis pagal ankstesnius 1-5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, purškimo mechanizmas aktyvuojamas mechaniškai spaudžiant minėto mechanizmo spaudimo elementą.