1. Šildymo katilas, susidedantis iš cilindrinės dvisienės degimo kameros (1) su šilumos nešėju (8), turinčios dūmų išėjimo angą (9), šilumos nešėjo įėjimo (14) ir išėjimo (15) išvadus bei kuro pakrovimo (10) ir pelenų išėmimo (12) angas su durelėmis (11), (13), temperatūros reguliatoriaus (4), ardelių (5) ir oro padavimo mazgo (2),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

oro padavimo mazgas (2) susideda iš plonasienio cilindro (16), prie jo apačios pritvirtinto padėklo (17) ir oro skleistuvo (18);

turi papildomą bakelį (3) su šilumos nešėju (8) ir su šilumos nešėjo įėjimo (20) ir išėjimo (21) išvadais , kuris užmautas ant plonasienio cilindro (16) ir atremtas į padėklą (17);

oro skleistuvas (18) – tai keturkampis vamzdis (19), kuris per centrinę kiaurymę, esančią padėkle (17), iškištas į degimo kamerą (1) ir kurio briaunose per visą jo ilgį padaryta eilė kiaurymių (19a);

papildomo bakelio (3) šilumos nešėjo išėjimas (21) sujungtas su degimo kameros (1) šilumos nešėjo įėjimu (14);

padėklas (17) palei kraštus turi žiedinį griovelį (17a), kuris nuvestas į dūmų išėjimo angos (9) išėjimą (9a).

2. Katilas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro skleistuvas (18) susideda iš dviejų sujungtų tarpusavyje dalių – iš keturkampio vamzdžio (19), esančio degimo kameroje (1), ir apvalaus vamzdžio (29), esančio plonasienio cilindro (16) viduje;

ant apvalaus vamzdžio (29) užmautas ir per kiaurymę padėkle ((17) į degimo kamerą (1) iškištas teleskopinės konstrukcijos vamzdis (30);

prie vidinio (mažiausio diametro) teleskopinės konstrukcijos vamzdžio (30a) pritvirtintas diskas (31) su atramomis (32), kurios įremtos į kurą (33), esantį degimo kameroje (1).

3. Katilas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro skleistuvas (18) padarytas iš kampuočių (28), kurie kraštinių briaunomis pritvirtinti prie degimo kameros (1) vidinės sienelės (1a) ir suformuotos ertmės, ortakiu (27) sujungtos su plonasieniu cilindru (16);

kampuočių (28) briaunose per visą jų ilgį padaryta eilė kiaurymių (28a).

4. Katilas pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro skleistuvas (18) – tai trikampis vamzdis, kurio briaunose per visą jo ilgį padaryta eilė kiaurymių.

5. Katilas pagal 1 - 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro skleistuvo (18) keturkampio vamzdžio (19) ilgis toks, kad jis remiasi į ardelius (5).