1. Elektromechaninė spyna, sudaryta iš korpuso, jo viduje įrengto užrakto mechanizmo, ir priešpriešinės plokštelės su kilpomis,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad spynos korpuso rėmai yra du- vidinis (1) ir išorinis (4), bei yra atskirti vienas nuo kito elektros izoliaciniu sluoksniu (25), o prie kiekvieno rėmo atskirai atvesti elektros laidai (23,24); užrakto mechanizmas sudarytas iš dviejų į priešingas puses nukreiptų elektros variklių su dviem nepriklausomom sklendėm (7,8), o spyna turi laikantįjį originalios X formos rėmą (2).

2. Elektromechaninė spyna, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jos išorinis korpuso rėmas (1) yra iš uždaro profilio plieninio vamzdžio.

3. Elektromechaninė spyna, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad priešpriešinės plokštelės (3) kilpos (12,13) apgaubusios spynos korpusą (1) išoriškai iš priešingų pusių.

4. Elektromechaninė spyna, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sklendės (7,8) nukreiptos iš korpuso vidaus išorėn.

5. Elektromechaninė spyna, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sklendės (7,8) sujungtos su elektros varikliais (5,6) srieginiais strypais (9,10).

6. Elektromechaninė spyna, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sklendės (7,8) elektros izoliaciniu sluoksniu (25) atskirtos nuo vidinio spynos korpuso rėmo (4).

7. Elektromechaninė spyna, pagal 3 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad priešpriešinės plokštelė (3) su kilpomis (12,13) yra originalios trapecinio kontūro U profilio formos.

8. Elektromechaninė spyna, pagal 4 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sklendės (7,8) yra kvadratinio strypo formos, ir yra kvadrato formos ertmėse spynos korpuse.